## Дворовая территория по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Чкалова, дома № 52;52А;52Б

Благоустройство

1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:

-Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2;

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня: щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракция 40-70 мм;

-Установка дорожных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов  2,5-2,9 т/м³.

2) Состав работ по ремонту пешеходных дорожек из плитки(брусчатки):

-Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня;

-Установка тротуарных бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях;

-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком;

Озеленение:

1)Посадка деревьев:

Подготовка к благоустройству территорий должна начинаться с согласования земляных работ;

- места посадки деревьев определяются Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения  предварительной заявки от Заказчика;

- высота установки саженцев в яму должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта;

-при посадке саженцев с обнаженной корневой системой в нижнюю часть посадочных ям засыпается растительный грунт и хорошо утрамбовывается, так, чтобы не было пустот;

-саженцы после посадки должны быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям.

2)Посадка кустарников:

-планировка территории;

-подготовка посадочных мест и посадка кустарника;

-при посадке саженцев с обнаженной корневой системой в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт и хорошо утрамбовывается, так, чтобы не было пустот;

-саженцы после посадки должны быть обильно политы водой.

3)Устройство газона:

-газон следует устраивать  на полностью подготовленном и спланированном основании;

-толщина плодородного слоя для газона обыкновенного принимается 15 см;

-почвогрунт должен иметь сертификат;

-в качестве плодородного слоя  рекомендуется использовать торф с добавлением песчаной и  глинистой фракций (при необходимости). Проводить тщательную выборку корней и прочих включений.

-проводить посев вручную с прикатыванием  растительного грунта.

-использовать для посева сертифицированные семена газонных трав.

-почву поддерживать во влажном состоянии до появления всходов.

-травостой к моменту сдачи  объекта должен быть равномерным, густым, без проплешин.

4)Устройство альпийской горки:

1. Создание искусственного повышения рельефа:

- разметка границ горки в соответствии с заявленным размером (3 кв.м.)

- выемка грунта на глубину 0,8 – 1,0 м;

- создание дренажного слоя, который выполняет функцию фундамента, не давая почве проседать, а горке – провалиться. Для этого котлован заполняется битым кирпичом, керамзитом, щебенкой гравием или строительным мусором (кроме древесных отходов).

- сверху дренаж засыпается песком (5 -10 см), либо смесью мелкого гравия, гальки и песка (10 – 15 см);

- за  0,3 – 0,4 м до поверхности насыпается слой плодородной почвы высотой 1,0 м, который тщательно проливается водой и утрамбовывается, и формируется общий рельеф.

2. Подбор и укладка камней:

- в первую очередь укладываются самые крупные камни, которые составят основу объемно-пространственной структуры горки, в количестве 15 штук на бетонную подложку (бетонируются);

- камни должны заглубляться в грунт, не менее чем на 1/3 и не более чем на 2/3 от своего размера;

- далее идёт насыпка и уплотнение растительного грунта (плодородная почва) слоем 5 – 15 см;

- посадка крупных растений;

- укладка и укрепление (бетонирование) средних камней;

- посадка небольших растений по всей горке (почвопокровные, мелкие многолетники, рассада летников, луковичные, например:  альпийская астра, ясколки, гвоздики, душица, бессмертник и др.);

- засыпка мелкой галькой всей горки и пространства вокруг неё;

- создание при помощи цветной мелкой гальки (белая, серая, голубая),  либо цветной гранитной крошки (серая, белая, голубая) имитации «стекающего» ручья с вершины альпийской горки;

- тщательный полив.

Освещение

1)Основные характеристики объекта наружного освещения.

-Дворовая территория, подлежащая оборудованию наружным освещением – пешеходная зона и игровая площадка, расположенные  между  многоквартирными жилыми домами №№52, 52-а, 52-б по пр. Чкалова. Движение автотранспорта в зоне планируемого наружного освещения  отсутствует.

2)Основные  характеристики планируемой линии наружного освещения.

-Общая схема  освещения – светильники в кол-ве 6 шт. на столбовых опорах ОГКф-9,0 с подземной кабельной линией электроснабжения. Кронштейны светильников – металлические однорожковые с углом рожка к горизонту 3-5 град.

-Светильники применить светодиодные паспортной электрической мощностью 90-110 Вт, светораспределениеполуширокое.

-Электроснабжение светильников выполнить кабельной 1 -фазной линией 0,4кВ. Кабель применить 3-х жильный, медный бронированный

-Источник электроснабжения, точку присоединения определить по ТУ  ОАО «МРСК», считая в оптимальном варианте – ТП-4, расположенное в данном дворе.

-Для управления включением освещения, учета  потребляемой электрической энергии, защиты от коротких замыканий и перегрузок в месте и способом, указанном в ТУ, установить металлический запираемый шкаф ШУНО со встроенными приборами учета электрической энергии и аппаратами защиты от перегрузок, грозовых перенапряжений и защитного отключения (УЗО).

-Кабельную траншею выполнить в соответствии с ПУЭ, с оформлением земляных работ и их согласованием с владельцами  всех инженерных коммуникаций в данном районе. По окончании монтажных работ поврежденное асфальтовое покрытие по трассе кабеля (при наличии) должно быть восстановлено в доремонтное состояние.

-Электрическую линию наружного освещения оборудовать повторным заземляющим устройством (контуром повторного заземления нулевого провода). Место установки заземляющего устройства выбрать по ТУ и согласовать с ОАО «МРСК».

-Окончательное техническое решение по архитектуре освещения, в т. ч. модель светильников и конфигурацию кронштейнов согласовать с заказчиком.

Детская и спортивная площадка

## Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск, пр. Чкалова, дома № 52;52А;52Б.

Все виды работ, предусмотренные локально-сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме.

Основные виды выполняемых работ:

-Устройство бетонной подготовки;

-Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки в цвете.

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Покрытие бесшовное наливное для спортивных и детских площадок | 1 м2 | 150,00-Детская площадка 450,00-Спортивная площадка |  |

- Установка ограждения

|  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение с калиткой Представляет собой цельносварную конструкцию. Угловые секции соединяются при помощи угловых фиксаторов. Ограждение устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 59 |  |

- Установка детского игрового и спортивного оборудования

|  | Наименование и описание товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гимнастический комплекс Представляет собой сборно-разборную, модульную конструкцию, состоящую из семи опорных столбов, одного закладного бруса, пола, скалолаза, баскетбольного щита с кольцом, сетки, трех гимнастических стенок из распорных турников, диагонального турника, двух усилений, фиксаторов и ручек-держателей. На вершины столбов устанавливаются пластиковые заглушки. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 7 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | Игровое оборудование Представляет собой сборно-разборную конструкция, выполненную в виде машинки без крыши с багажником. | шт. | 1 |  |
| 3 | Игровое оборудование Представляет собой сборно-разборную конструкцию, выполненную в виде пожарной машины. Оборудование включает в себя пять закладных брусьев, пол, две боковых части, переднюю часть, капот, панель приборов, две скамьи с упорами, руль цельносварной, две ручки и три распорных турника. Оборудование устанавливается и бетонируется на металлические закладные. Возраст пользователя от 3 до 7 лет. | шт. | 1 |  |
| 4 | Качалка Включает в себя цельносварной металлический каркас, пол, два сидения и две спинки. Возраст пользователя от 3 до 12 лет. | шт. | 1 |  |
| 5 | Качели Качели включают в себя две стойки, одно основание подвеса и подвес. Сборка осуществляется посредством токарного и фланцевого креплений. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |
| 6 | Подвес | шт. | 1 |  |
| 7 | Скамья (Паровозик) Представляет собой сборную конструкцию выполненную в виде паровоза с вагоном. Оборудование включает в себя восемь опорных столбов, колеса, четыре фиксатора, две декоративные спинки и четыре сидения. Скамья устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. | шт. | 1 |  |
| 8 | Скамья (вагончик) Представляет собой сборную конструкцию выполненную в виде паровоза с вагоном. Оборудование включает в себя восемь опорных столбов, колеса, четыре фиксатора, две декоративные спинки и четыре сидения. Скамья устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. | шт. | 2 |  |
| 9 | Песочный дворик Представляет собой сборную конструкцию, которая включает в себя четырнадцать опорных столбов, один закладной брус с накладкой, две площадки, два комплекта игровых счет, две скамьи с упорами, четыре распорных турника, крыши с фронтонами, арку, борта песочницы, декоративная ель со столом и фиксатором, ограждения, два угловых и круглый столы. На вершины столбов устанавливаются пластиковые заглушки. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 3 лет. | шт. | 1 |  |
| 10 | Баскетбольная стойка Представляет собой сборно-разборную конструкцию, которая включает в себя стойку и баскетбольный щит с кольцом. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 2 |  |
| 11 | Ворота для мини-футбола Спортивное оборудование включает в себя две боковые опоры, две стойки, верхнюю и нижнюю части. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 2 |  |

Установка МАФ

1)Урны, в количестве 5 штук, в соответствии с эскизом

-Урна включает в себя бетонный каркас и короб. Короб съемный, для упрощения извлечения мусора;

-Урна устанавливается на ровную твердую поверхность.

2) Вазон, в количестве 5 штук, в соответствии с эскизом

-Вазон выполнен цельнолитым;

-Вазон устанавливается на ровную твердую поверхность;

-Вазон выполнен из фибробетона.

3)Скамья, в количестве 3 штук, в соответствии с эскизом

-Скамья имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры, крепления досок и сидение;

-Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления;

-Скамья устанавливается на ровную твердую поверхность.

4)Сушилка универсальная, в количестве 1 штуки, в соответствии с эскизом

- Оборудование включает в себя две стойки, выполненные из труб;

- Крепление элементов оборудования исключает возможность их демонтажа без применения инструментов.