## Дворовая территория по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина д. 4, 4а, ул. Ситнова д. 2, 4, 6.

Благоустройство

1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:

-Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм;

-Розлив вяжущих материалов;

-Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³;

-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня;

-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см;

-Установка дорожных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

-Установка тротуарных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

-Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м.

Корт, детская и спортивная площадки

Подрядчик должен выполнить работы по оборудованию игровыми комплексами детской площадки, расположенной по адресу: г. Дзержинск, пр. Ленина д. 4, 4а, ул. Ситнова д. 2, 4, 6.

-Устройство покрытия корта спортивного, толщиной 6,3 мм

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Покрытие спортивное | 1 м2 | 306,00 |  |

- Установка ограждения корта

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлическое ограждение с калиткой | м.п. | 192,50 |  |

- Установка детского игрового и спортивного оборудования

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гимнастический комплекс Представляет собой сборно-разборную, модульную конструкцию,состоящую из шести опорных столбов, гимнастических брусьев, рукахода, навесного турника и распорных турников. На вершины столбов устанавливаются пластиковые заглушки. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 10 до 14 лет. | шт. | 1 |  |
| 2 | Скамья Имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры и сидение. Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления. Скамья устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 10 |  |
| 3 | Качели двойные малые. Качели сборно-разборные на двух металлических опорных стойках. Сборка осуществляется посредством токарного и фланцевого креплений. Качели включают в себя две стойки, одно основание подвеса и два подвеса. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 12 лет. | шт. | 1 |  |
| 4 | # Подвес | шт. | 2 |  |
| 5 | # Песочница # Песочница прямоугольной формы имеет сборную конструкцию. Песочница включает в себя шесть столбов, четыре борта, четыре скамьи, каркас навеса, навес, комплект счет, комплект кубиков для игры в «крестики-нолики» и декоративные накладки. Сборка каркаса песочницы осуществляется путем крепления бортов песочницы к столбам. Песочница устанавливается углублением столбов в грунт. Возраст пользователя от 3 до 6 лет. | шт. | 1 |  |
| 6 | Волейбольная стойка Представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух стоек и стандартной волейбольной сетки. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. | шт. | 1 |  |
| 7 | Ворота для мини футбола с баскетбольным кольцом. Спортивноеоборудование включает в себя две боковые опоры, две стойки, верхнюю и нижнюю части, держатель щита и баскетбольный щит с кольцом. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 2 |  |
| 8 | Уличный тренажер Тренажер включает в себя основную часть сгимнастической стенкой и двумя турниками, две декоративные накладки, прямые гимнастические брусья, гимнастические брусья с ручками, подлокотниками и спинкой. Одновременно могут тренироваться до четырех человек. Оборудование устанавливается ибетонируется в грунт. Возраст пользователя от 14 лет. | шт. | 1 |  |
| 9 | Уличный тренажер. Тренажер включает в себя опору, два передних рычага, два задних рычага и два нижних рычага с платформами. Оборудование устанавливается и бетонируется при помощи основания для бетонирования. Возраст пользователя от 14 лет. | шт. | 1 |  |

Установка МАФ

1)Урны, в количестве 7 штук, в соответствии с эскизом

-Урна имеет цельносварную конструкцию и включает в себя опору и короб. Короб имеет радиальное вращение на опоре, для упрощения извлечения мусора.

-Короб выполнен из листового металла

-Урна устанавливается и бетонируется в грунт.

2)Вазон, в количестве 1 штуки, в соответствии с эскизом