Дворовая территория по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Молодёжная д. 10, 10а, 10в, 12а

6.8.1. Благоустройство

1) Состав работ по ремонту асфальтобетонного покрытия:

-Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см²) однослойных;

-Розлив вяжущих материалов;

-Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3;

-Устройство оснований толщиной 6 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня;

-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 4 см.;

-Установка тротуарных бортовых камней бетонных при других видах покрытий;

-Устройство бетонной подготовки;

-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.

6.8.2.Освещение

1.Основные характеристики объекта наружного освещения.

1.1. Дворовая территория, подлежащая оборудованию наружным освещением – пешеходная зона и игровая площадка, расположенные  между  многоквартирными жилыми домами. Движение автотранспорта в зоне планируемого наружного освещения  отсутствует.

2. Основные  характеристики планируемой линии наружного освещения.

2.1. Общая схема  освещения – светильник в кол-ве 1 шт. на столбовой опоре СКЦ-11-2,5. Кронштейн светильника – металлический однорожковый с углом рожка к горизонту 3-5 град.

2.2.Светильник типа ЖКУ-150, лампа газоразрядная ДНаТ.

2.3. Электроснабжение светильника выполнить проводом СИП по однофазной схеме от жилого дома.

2.4. Точку присоединения согласовать с управляющей компанией.

2.5. Для управления включением освещения, учета  потребляемой электрической энергии, защиты от коротких замыканий и перегрузок установить металлический запираемый шкаф ШУНО со встроенными приборами учета электрической энергии и аппаратами защиты от перегрузок, грозовых перенапряжений и защитного отключения (УЗО).

2.6. Монтаж световой опоры выполнить с оформлением земляных работ и их согласованием с владельцами инженерных коммуникаций в данном районе. 2.7. Окончательное техническое решение по архитектуре освещения в т. ч. марку светильника согласовать с заказчиком.

## 6.8.3.Корт, детская и спортивная площадки

- Устройство покрытия корта спортивного, толщиной 6,3 мм

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Покрытие спортивное | 1 м2 | 204,00 |  |

- Установка ограждения

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Металлическое ограждение с калиткой | м.п. | 192,50 |  |

- Установка спортивного оборудования

|  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Внешний вид |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ворота для мини футбола с баскетбольным кольцом Спортивное оборудование включает в себя две боковые опоры, две стойки, верхнюю и нижнюю части, держатель щита и баскетбольный щит с кольцом. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 6 до 14 лет. | шт. | 2 |  |
| 2 | Гимнастический комплекс Сборно-разборная конструкция осуществляется посредством токарного крепления. Гимнастический комплекс включает в себя три стойки, баскетбольный щит с кольцом, две балки с подвешенными на них стремянкой, гимнастическими кольцами и уличным канатом. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 7 лет. | шт. | 1 |  |
| 3 | Игровой комплекс Представляет собой сборно-разборную, модульную конструкцию, состоящую из шести опорных столбов, двух разноуровневых площадок, одной башней под шатровой крышей, одного лестничного марша, двух перил к лестничному маршу, выполненных в виде металлического каркаса с фанерными экранами, двух скатов горок с высотой стартового участка не менее 950мм и 1200мм, двух снарядов «скалолаз» со стойкой для подъема, одной гимнастической стенки из турников, шеста для спуска с ручками, одного снаряда для подъема «лиана» с перилами, турников. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 5 лет. | шт. | 1 |  |
| 4 | Качалка-балансир Сборно-разборная конструкция включает в себя основание, крутящийся механизм, балансир, два сидения, две спинки и две демпфирующие резины. Качалка устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 3 до 12 лет. | шт. | 1 |  |
| 5 | Карусель круговая с рулем Сборно-разборная металлическая конструкция с шестью полами, рулем, перилами и тремя сидениями. Карусель устанавливается и бетонируется в грунт при помощи основания для бетонирования. Возраст пользователя от 3 до 12 лет. | шт. | 1 |  |
| 6 | Спортивное оборудование Спортивное оборудование включает в себя две опоры и двое брусьев. Оборудование устанавливается и бетонируется в грунт. Возраст пользователя от 10 лет. | шт. | 1 |  |
| 7 | Уличный тренажер Тренажер включает в себя две опоры, ручку-держатель и два рычага с платформами. Оборудование устанавливается и бетонируется при помощи двух оснований для бетонирования. Возраст пользователя от 14 лет. | шт. | 1 |  |
| 8 | Уличный тренажер Тренажер включает в себя основную опору, два передних рычага с ручками, два рычага задние, среднюю и боковые опоры с платформами. Оборудование устанавливается и бетонируется при помощи оснований для бетонирования. Возраст пользователя от 14 лет. | шт. | 1 |  |
| 9 | Горка Сборно-разборная конструкция, состоящая из шести опорных столбов, пола, двух ограждений, выполненных в виде металлического каркаса с фанерными экранами, одного ската горки с высотой стартового участка не менее 1450мм, одного лестничного марша с двумяперилами, выполненными в виде металлического каркаса с фанерными экранами, распорных турников,двух ограждений стартовой площадки с турником-ограничителем. На вершины столбовустанавливаются пластиковые заглушки. Оборудование устанавливается и бетонируется на оцинкованные металлические подпятники. Возраст пользователя от 6 лет. | шт. | 1 |  |

## 6.8.4.Установка МАФ

1)Скамья, в количестве 4 штуки, в соответствии с эскизом

-Скамья имеет сборную конструкцию и включает в себя две опоры, крепления досок и сидение;

-Сборка осуществляется посредством фланцевого крепления;

-Скамья устанавливается на ровную твердую поверхность.

2) Урна, в количестве 2 штук, в соответствии с эскизом:

-Урна имеет цельносварную конструкцию и включает в себя опору и короб. Короб имеет радиальное вращение на опоре, для упрощения извлечения мусора.

-Короб выполнен из листового металла

-Урна устанавливается и бетонируется в грунт.