Городская Дума

г. Дзержинска

# Р Е Ш Е Н И Е

от  27 июня 2013 г.                                                    № 586

Об утверждении Правил благоустройства и

санитарного содержания территории городского

округа город Дзержинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьей 37 Устава городского округа город Дзержинск и в целях обеспечения необходимого санитарного состояния, чистоты и порядка на территории города, Городская Дума решила:

- Утвердить прилагаемые Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск.

- Решение Городской Думы от 27.10.2011 №197 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск» (с изменениями от 28.06.2012  № 348, 27.09.2012 №397) признать утратившим силу.

- Опубликовать настоящее решение в средствах массовой  информации.

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы по городскому хозяйству.

Глава города                                                                                         В.А.Чумазин

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Городской Думы

от 27 июня 2013 № 586

# ПРАВИЛА

# благоустройства и санитарного содержания

- территории городского округа город Дзержинск

Правила благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинск (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов», Законом Нижегородской области от 10.09.2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области» (далее Закон НО), Уставом городского округа город Дзержинск.

Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере благоустройства, содержания и уборки территории в границах городского округа город Дзержинск (далее – город) и направлены на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, безопасности, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории города, включая территории, прилегающие к границам земельных участков, к зданиям, строениям, сооружениям. Настоящие Правила обязательны для всех юридических и физических лиц, независимо от их организационно-правовой формы.

Настоящие Правила предусматривают комплекс мероприятий по содержанию территории (включая здания, строения, сооружения и их элементы, а также жилые дома и земельные участки, на которых они располагаются), по внешнему благоустройству зданий и сооружений, озеленению, устройству покрытий, освещению территории, размещению и содержанию малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Организация работ по уборке, санитарному содержанию и благоустройству, обеспечению чистоты и порядка на территории города возлагается на Администрацию города.

Контроль за санитарным содержанием территорий, организацией уборки, обеспечением чистоты и порядка на территории города осуществляют должностные лица органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного надзора в сфере благоустройства.

Глава 1. Общие положения

- Статья 1. Основные понятия и термины

В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия и термины:

благоустройство территории города – комплекс предусмотренных настоящими правилами мероприятий по содержанию и уборке территории города, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

брошенный разукомплектованный автотранспорт – транспортное средство, от которого собственник отказался, либо не имеющее собственника, либо собственник которого неизвестен;

бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора объемом свыше 2 кубических метров;

бытовые отходы – отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения;

владелец объекта – лицо, которому объект принадлежит на праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления;

временный объект – объект, не отнесенный к объектам капитального строительства, расположенный на земельных участках, предоставленных в установленном порядке на срок не более 5 лет под торговлю, оказание услуг и другие цели, не связанные с созданием (реконструкцией) объектов капитального строительства, в том числе летние павильоны, торговые павильоны из легковозводимых конструкций или металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и другие подобные сооружения, объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, туалеты, гаражи типа «ракушка» или «пенал», автомобильные стоянки, крытые площадки складирования;

вывоз КГМ – погрузка КГМ в спецтранспорт с мест сбора мусора, транспортировка на лицензированный объект утилизации мусора (мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.д.), зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора;

вывоз ТБО – выгрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт, транспортировка с мест сбора мусора на лицензированный объект утилизации мусора (мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения и т.д.), зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора;

газон – элемент благоустройства, предназначенный для размещения древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и (или) искусственного происхождения (остриженной травы);

газонные покрытия – покрытия, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

- закрепленная (для целей благоустройства) территория – территория, определенная правовым актом Администрации города, для содержания и уборки физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

зеленые насаждения – древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного или искусственного происхождения, включая парки, бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и кустарники;

земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта, твердого покрытия на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом (возведение насыпи) на высоту более 50 сантиметров;

зона отдыха – место массового посещения граждан с комплексом временных объектов и объектов капитального строительства, предназначенных для спортивно-оздоровительных мероприятий, организации досуга граждан и иных рекреационных целей, предусматривающих нахождение на ее территории более 50 человек одновременно;

колерный паспорт – документ, содержащий характеристики существующих фасадов зданий и сооружений, их фрагментов и деталей;

комбинированное покрытие – покрытие, представляющее сочетания различных видов покрытий (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

конструктивные и внешние элементы фасадов зданий – балконы, лоджии, эркеры, витрины, козырьки, карнизы, навесы, водосточные трубы, лепные архитектурные детали, закрепленное на фасаде оборудование (наружные антенные устройства и радиоэлектронные средства, кондиционеры), флагштоки, наружные лестницы, ограждения и защитные решетки, окна, ставни, пристроенные к фасаду элементы (входы, спуски в подвалы, оконные приямки), отмостки для отвода дождевых и талых вод, входные двери и окна;

контейнер – стандартная емкость для сбора мусора объемом до                2 кубических метров включительно;

контейнерная площадка – специально оборудованная площадка для установки необходимого количества контейнеров с целью сбора и временного хранения мусора;

крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы производства и потребления размерами более 75 сантиметров на сторону (мебель, бытовая техника, оргтехника, иные виды техники и устройства, тара, упаковка, предметы сантехники);

лотковая зона – территория проезжей части автомобильной дороги вдоль бордюрного камня тротуара, газона шириной 0,5 метра;

малые архитектурные формы – объекты уличного или паркового дизайна: урны, декоративные ограждения и скульптуры, светильники, фонтаны, вазы для цветов, уличная мебель (скамьи, беседки, оборудование детских и спортивных площадок и площадок для отдыха) и иные объекты уличного дизайна;

мойка транспортного средства – мероприятия, связанные с полным или частичным удалением с поверхности транспортного средства (в том числе с кузова, колес, узлов, агрегатов), из салона, кабины, кузова пыли, грязи, иных загрязнений с применением воды и (или) моющих средств, и (или) различных приспособлений (щеток, скребков, губок, ветоши), и (или) устройств, предназначенных для мойки. Не является мойкой транспортного средства протирание стекол и (или) фар от пыли, грязи иных загрязнений с помощью щеток, губок, ветоши, если это не связанно со стеканием используемых вод и (или) моющих средств с транспортного средства, а также очистка транспортного средства с помощью щетки и (или) скребка от снега и (или) наледи;

мусор – отходы производства и потребления, бытовые отходы, крупногабаритный мусор, строительный мусор;

мягкое (некапитальное) покрытие – покрытие, выполненное из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесей, уплотненных или укрепленных вяжущими материалами;

надлежащее состояние объектов – обеспечение содержания объектов в соответствии с Законом НО и настоящими Правилами;

нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение (временную конструкцию), не связанное прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

норма накопления – объем ТБО и КГМ, которые вырабатываются субъектами обеспечения чистоты и порядка в год с единицы площади или другого показателя этого субъекта;

нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории города безопасной, удобной и привлекательной среды;

обезвреживание отходов – обработка мусора различными технологическими методами с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду;

обеспечение чистоты и порядка – комплекс мер, направленных на  выполнение требований к надлежащему состоянию объектов и (или) обеспечение соответствия характеристик объекта и (или) отдельных его элементов требованиям, установленным Законом НО и настоящими Правилами;

объект – здания, строения, сооружения, их элементы, территории (в том числе прилегающие), места размещения мусора, элементы инфраструктуры, инженерные сети и коммуникации, водные объекты, зеленые насаждения, технические средства и устройства, другие объекты, к содержанию и состоянию которых установлены требования нормативными правовыми актами;

объекты (средства) наружного освещения – осветительные приборы наружного освещения, наружное архитектурное освещение зданий и иллюминация (светильники, прожекторы, архитектурно-художественная подсветка, иные световые системы), установленные на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, на специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и на иных территориях общего пользования, подвешенные на тросах, укрепленные на стенах зданий;

объекты нормирования благоустройства территории – территории города, для которых в нормах и правилах по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться: площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть города, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций;

отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

- охранная зона инженерных коммуникаций (санитарно-защитная зона) – территории в границах, определенных действующим законодательством, в пределах которых капитальное строительство, установка некапитальных сооружений, малых архитектурных форм, оборудование игровых, спортивных площадок, озеленение, оборудование цветников, газонов не допускается без согласования с эксплуатирующими организациями;

пешеходная дорожка – обустроенная или приспособленная для движения людей полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, не являющаяся тротуаром;

повреждение зеленых насаждений – механическое, термическое, химическое и (или) иное воздействие на зеленые насаждения, которое привело к нарушению целостности кроны, ветвей древесно-кустарниковой растительности, ствола, корневой системы, живого напочвенного покрова и потере декоративных качеств, а также загрязнение почвы на озелененных территориях вредными для растений веществами, не влекущее прекращение роста зелёного насаждения;

полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений, и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

пользователь объекта – лицо, которое распоряжается объектом на праве аренды (если владение вещью предусмотрено договором аренды), безвозмездного пользования, праве пожизненного наследуемого владения, праве постоянного (бессрочного) пользования;

порядок – нормы общественного поведения субъектов  отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка по соблюдению требований, установленных Законом НО и настоящими Правилами;

- придомовая территория – территория, внесенная в технический паспорт жилого дома (здания, строения) и отведенная в установленном порядке под жилой дом (здание, строение) и связанные с ним хозяйственные и технические сооружения. Придомовая территория жилых домов (зданий и строений) включает в себя: территорию под жилым домом (зданием, строением); проезды и тротуары; озелененные территории; игровые площадки для детей; площадки для отдыха; спортивные площадки; площадки для временной стоянки транспортных средств; площадки для хозяйственных целей; площадки для выгула домашних животных; площадки, оборудованные для сбора твердых бытовых отходов; другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией жилого дома (здания, строения);

придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги;

прилегающая территория – часть территории общего пользования, в той или иной степени обеспечивающая жизнедеятельность (деятельность) субъектов  обеспечения чистоты и порядка, непосредственно примыкающая по периметру к границам зданий, строений, сооружений, земельным участкам и иным объектам, находящимся у них в собственности или на ином праве, закрепленная на основании договора с Администрацией города в целях поддержания чистоты и порядка, в соответствии с требованиями, установленными Законом НО и настоящими Правилами;

проезд – дорога, примыкающая к проезжим частям улиц, разворотным площадкам;

скопление мусора – наличие мусора в результате самовольного или непроизвольного его сброса (выброса) в местах, не предназначенных для его размещения;

специализированная организация – организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие  услуги по возмездному договору. В случаях, предусмотренных законодательством, специализированная организация обязана иметь лицензию на оказание данного вида услуг;

средства размещения информации – конструкции, сооружения, плакаты, стенды, световые (электронные) табло, штендеры (выносные конструкции, являющиеся носителями информации, с одной или двумя информационными поверхностями), иные средства и приспособления (в том числе технические), художественные элементы и носители, предназначенные для распространения информации через визуальное восприятие;

строительный мусор – отходы (за исключением высокоопасных и чрезвычайно опасных) от сноса, разборки, реконструкции, перепланировки, ремонта или строительства зданий, сооружений, инженерных коммуникаций объектов промышленного и гражданского назначения, помещений (демонтированные строительные конструкции, строительное и инженерное оборудование, плиточные и твердые листовые отделочные материалы¸ строительные материалы, дверные и оконные блоки, твердые подвесные потолки, твердые напольные покрытия);

субъекты обеспечения чистоты и порядка – юридические и физические лица (в том числе должностные лица, индивидуальные предприниматели, граждане), находящиеся, и (или) пребывающие на территории города, и (или) осуществляющие деятельность на территории города, и (или) являющиеся собственниками, владельцами, пользователями расположенных на территории города земельных участков, зданий, строений и сооружений, на которых возложены обязанности по выполнению требований в сфере обеспечения чистоты и порядка, установленных Законом НО и настоящими Правилами;

твердое покрытие – усовершенствованное покрытие (цементобетонное, асфальтобетонное, из щебня, гравия, обработанных вяжущими материалами) и покрытие переходного типа (из щебня, гравия, шлака, не обработанных вяжущими материалами), каменные мостовые, из грунтов местных малопрочных материалов, обработанных вяжущими материалами;

твердые бытовые отходы (ТБО) – мелкие бытовые отходы производства и потребления, образующиеся в результате жизнедеятельности населения;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

уборка территорий – комплекс мероприятий, связанных со сбором, вывозом в специально отведенные места  мусора, грязи, снега и льда, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

фасад здания, строения, сооружения – наружная сторона здания, строения, сооружения;

чистота – состояние объекта, характеризуемое отсутствием внешних признаков загрязнения (в том числе мусора, грязи песчаных наносов, пыли, снега, наледи), соответствующее требованиям Закона НО и настоящих Правил;

элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства;

элементы монументально-декоративного оформления – скульптурно-архитектурные композиции, монументально-декоративные композиции, монументы, памятные знаки.

- Статья 2. Основные правила содержания и уборки территории города

- Субъекты  обеспечения чистоты и порядка обязаны осуществлять за счет собственных средств содержание и уборку территории в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализированных организаций.

- Границы содержания и уборки территории города субъектами  обеспечения чистоты и порядка определяются с учетом:

- границ принадлежащих субъектам отношений земельных участков, определенных кадастровыми планами;

- границ прилегающей территории, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, закрепленной за субъектом отношений правовым актом Администрации города;

- договора о закреплении прилегающей территории, заключенного между субъектом отношений и Администрацией города.

- При заключении договора о закреплении прилегающей территории в целях ее содержания и уборки размер прилегающей территории, определенный настоящими Правилами, может быть увеличен по соглашению сторон.

- В целях закрепления прилегающей территории для ее содержания и уборки юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие на праве собственности или ином вещном праве здание (помещение в нем), сооружение, включая временное сооружение, обращаются в Администрацию города с заявлением о закреплении прилегающей территории.

К заявлению прилагается копия правоустанавливающего документа на здание (помещение в нем), сооружение.

При обращении с соответствующим заявлением собственник нежилого помещения также представляет копию кадастрового и технического паспорта, иного документа, который содержит описание помещения.

- Собственники помещений в многоквартирном доме либо организация, осуществляющая управление многоквартирным домом,  обязаны обеспечивать содержание и уборку территории земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, включая элементы озеленения и благоустройства, иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.

- В случае если территория земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, используется для осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, связанной с использованием нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, собственник нежилого помещения обеспечивает уборку соответствующей территории земельного в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ.

- В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, собственники жилых помещений в многоквартирном доме обязаны обеспечивать содержание и уборку закрепленной территории в границах от фасада многоквартирного дома до середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий – по периметру не менее 15 метров от фасада многоквартирного дома.

- Собственники нежилых помещений в многоквартирном доме, границы которого на основании данных государственного кадастрового учета определены по отмостку, или в отношении которых кадастровый учет не проведен, обязаны обеспечивать содержание и уборку закрепленной территории к нежилому помещению, размеры которого определены согласно данным кадастрового, технического паспорта, иного документа, который содержит описание помещения, по периметру не менее 15 метров от границы нежилого помещения.

- Собственники частных домовладений обязаны обеспечивать содержание и уборку территории земельного участка, на котором расположен дом, границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, а также закрепленной территории по периметру не менее 5 метров от границы земельного участка.

- В случае если не проведен кадастровый учет земельного участка, на котором расположен частный дом, собственник частного дома обязан обеспечивать содержание и уборку закрепленной прилегающей территории по периметру не менее 5 метров от установленного ограждения частного домовладения.

- В случае если ограждение не установлено, собственник частного дома обязан обеспечивать содержание и уборку закрепленной прилегающей территории в границах от фасада дома до середины санитарных и противопожарных разрывов с соседними зданиями, а в случае отсутствия соседних зданий – по периметру не менее 15 метров от фасада дома.

- Собственники и пользователи нежилых зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, обязаны обеспечивать содержание и уборку территории земельного участка, на котором расположено нежилое здание (помещение в нем), сооружение, включая временное, границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета (за исключением случаев, когда границы земельного участка определены по отмостку).

- В случае если границы земельного участка определены по отмостку или не проведен кадастровый учет земельного участка, на котором расположено нежилое здание (помещение в нем), сооружение, включая временное сооружение, собственники нежилых зданий (помещений в них), сооружений обязаны обеспечивать содержание и уборку закрепленной территории по периметру не менее 15 метров от фасада нежилого здания (помещения в нем), сооружения.

- В случае совпадения границ прилегающих территорий, границы прилегающих территорий устанавливаются на равном удалении от объектов, границ земельных участков.

- Промышленные организации обязаны создавать защитные зеленые полосы, ограждать производственные сооружения от жилых кварталов, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды с территории организации и строек на магистрали и улицы.

- Организация уборки территорий общего пользования осуществляется Администрацией города по соглашению со специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете.

- Границы территории определяются следующим образом:

- для мест производства земляных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке средств стабильного территориального размещения – на расстоянии 5 метров от границ объекта производства работ;

- для строительных площадок – 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;

- для объектов временной уличной торговли, в том числе торговых павильонов, палаток, киосков и тонаров – на расстоянии 10 метров от границ объекта торговли;

- для автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, а также въездов и выездов из них – на расстоянии 15 метров от границ объекта;

- для территории других хозяйствующих субъектов – на расстоянии        5 метров от границы территории субъекта;

- для территории частного домовладения со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) – на расстоянии 10 метров от границ домовладения.

- Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается:

- за уборку и содержание придомовой территории – на собственников помещений такого дома либо организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом;

- за уборку и содержание территории частного домовладения и прилегающей территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов), а также подъездных путей к домовладениям – на собственника домовладения;

- за уборку автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе проезжей части дорог, обочин, двухметровых зон у края дороги; полос отвода автомобильных и железных дорог; тротуаров, расположенных вдоль улиц и проездов, в том числе отделенных от проезжей части дорог участком земли не более 3 метров; ограждений на проезжей части и других элементов обустройства дорог – на владельцев дорог;

- за уборку и содержание объектов озеленения (парки, скверы, газоны), в том числе расположенных на них тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов,  – на владельцев указанных объектов;

- за содержание зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, – на владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов;

- за содержание зеленых насаждений, расположенных на иных территориях, – на владельцев земельных участков, на которых располагаются зеленые насаждения;

- за уборку и содержание посадочных площадок и остановок пассажирского транспорта, разворотных и отстойных площадок пассажирского транспорта, на конечных станциях пассажирского транспорта (в том числе размещенных на них остановок) и прилегающих к указанным объектам территорий – на владельцев указанных объектов;

- за уборку и содержание территорий, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы, средствам размещения информации, – на владельцев объектов рекламы и средств размещения информации соответственно;

- за содержание временных объектов, мест их расположения, а также прилегающих к ним территорий – на пользователей этих объектов;

- за уборку и содержание объектов временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (в том числе торговым павильонам и комплексам, палаткам, киоскам, тонарам) в радиусе 10 метров, – на пользователей объектов торговли;

- за уборку и содержание неосваиваемых территорий и территорий после сноса строений – на организации, которым данная территория предоставлена в установленном порядке;

- за уборку и содержание бесхозяйных строений, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры – на собственников земельных участков, на которых они расположены;

- за уборку и содержание территорий автозаправочных станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, автостоянок, гаражных кооперативов и прилегающих к ним территорий – на пользователей указанных объектов;

- за уборку и содержание территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения и контактной сети, а также шкафов распределения электроэнергии и наружных кабельных сетей, расположенных на расстоянии не менее 1 метра от тротуаров, – на организации, осуществляющие уборку и содержание тротуаров;

- за уборку и содержание территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), а также к опорам линий электропередач, – на владельцев указанных объектов;

- за уборку и вывоз мусора, снега с территорий притротуарных парковок, автостоянок, гаражей и т.п. – на пользователей данных объектов;

- за уборку и содержание территорий  прилегающих к  предприятиям, организациям и учреждениям, строений, либо строений,  расположенных на указанных территориях,  подъездов к ним – на владельцев предприятий, организаций и учреждений;

- за уборку и содержание мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке средств размещения информации, а также по уборке и содержанию прилегающей к ним территории – на производителей работ;

- за уборку и содержание водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним территорий – на пользователей зон отдыха;

- за обследование смотровых и дождеприемных колодцев ливневой канализации и их очистке – на владельцев указанных объектов;

- за содержание инженерных сетей (теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения), ликвидации подтоплений обледенения в зимний период из-за нарушения их работы – на владельцев инженерных сетей;

- за вывоз отходов асфальтобетона, образующихся при проведении дорожно-ремонтных и иных работ на проезжей части дорог, устранение дефектов дорожного полотна, вызванных проведением указанных работ, вывоз (удаление) с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов зданий, упавших или усохших и представляющих угрозу для безопасности жизни и здоровья граждан, имуществу юридических и физических лиц деревьев (сухостойких, аварийных, а также потерявших декоративность), пней, оставшихся от спиленных деревьев, обрезку ветвей в кронах – на организации, проводящие соответствующие виды работ;

- за обеспечение чистоты на территории контейнерных площадок, надлежащего состояния и содержания контейнеров, содержания территории вокруг контейнерных площадок – на лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности (управляющие, эксплуатационные, иные специализированные подрядные организации). В случае если территория контейнерных площадок не закреплена, ответственность за организацию и уборку территории возлагается на Администрацию города;

- по обеспечению надлежащего сбора и вывоза строительного мусора – на владельцев объектов, в которых производятся соответствующие строительные работы;

- за координацию деятельности по выявлению, учету и эвакуации брошенного и разукомплектованного транспорта – Администрация города.

- На территории города запрещается:

- складирование, хранение, скопление мусора, а также сброс (выброс) мусора, отходов спила деревьев, листвы, снега вне специально отведенных мест.

Лица, разместившие мусор  в несанкционированных местах, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий свалок следует производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий;

- сжигание мусора (в том числе строительного), опавшей листвы, сухой травы, части деревьев и кустарников, тары, строительных материалов, в том числе в местах производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, строений, зданий и сооружений, фасадов, иных объектов и на прилегающих к ним территориях; разведение костров на озелененных территориях и в лесах, территориях общего пользования (в том числе на дорогах, проездах, тротуарах и пешеходных дорожках);

- мойка транспортных средств, замена, слив масел, технических жидкостей во дворах жилых домов, на улицах, детских, спортивных, хозяйственных площадках, озелененных территориях, пешеходных дорожках и зонах, в границах водоохранных зон;

- стоянка автотранспортных средств на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях, пешеходных дорожках.

Стоянка транспортных средств не должна препятствовать механизированной уборке, вывозу мусора, грязи, снега, льда, движению пешеходов.

Ответственность за стоянку транспортных средств в запрещенных местах либо стоянку, препятствующую механизированной уборке, вывозу мусора, грязи, снега, льда, движению, несут собственники транспортных средств, за исключением случаев неправомерного завладения транспортным средством;

- сжигание автомобильных покрышек, а также размещение частей транспортной техники вне установленных для этих целей мест;

- перемещение на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов и прилегающую территорию мусора, грязи, смета, снега, льда счищаемых с дворовых территорий, тротуаров и внутриквартальных проездов;

- несанкционированный сброс жидких отходов, выброс мусора на придомовые территории многоквартирного жилого фонда и частного сектора, прилегающие территории, проезжую часть дорог, а также закапывание и размещение его на указанных территориях;

- откачка воды на проезжую часть дорог и в сеть ливневой канализационной системы при ликвидации аварий на водопроводных, канализационных и тепловых сетях;

- наклеивание, развешивание, крепление, нанесение краской, размещение иным способом информационных материалов и объявлений рекламного и нерекламного характера вне мест, специально отведенных для этого Администрацией города, собственниками зданий, строений, сооружений, иными уполномоченными лицами и органами;

- самовольное нанесение надписей, рисунков на стены зданий, строений и сооружений и в иных не предусмотренных для этого местах;

- перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит, иные материалы), грунта (глина, земля, торф, иные материалы), отходов, спила деревьев без покрытия тентом, исключающего загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

- установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений, устройств и объектов, создающих препятствия или ограничения проходу (движению) пешеходов и (или) проезду автотранспорта и (или) проведению уборочных работ на территориях общего пользования.

- Места массового пребывания граждан (зоны отдыха, скверы, парки, пляжи, стадионы, предприятия торговли, бытового обслуживания, рынки, торговые площадки, территории, занятые автомобильными стоянками, дачно-строительными и гаражно-строительными кооперативами, автозаправочные станции, кладбища и другие объекты, предусматривающие нахождение на их территории более 50 человек одновременно) должны быть обеспечены стационарными туалетами или мобильными туалетными кабинами с выполнением требований к установке и содержанию туалетов.

Установку и содержание туалетов в местах массового пребывания граждан обеспечивают собственники (владельцы) соответствующих объектов.

- Дорожные покрытия территорий, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям, не должны иметь просадок, выбоин, иных повреждений, должны содержаться в чистоте.

- Ограждения и заборы должны быть вымыты и окрашены. Повреждения ограждений должны ликвидироваться в течение 10 дней. Субъекты отношений должны очищать принадлежащие им ограждения от самовольно размещенных на них рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных материалов и надписей.

- Общественные здания, учреждения, организации, торговые объекты, территории массового посещения населения (рынки, парки, сады, зоны отдыха), другие зоны массового посещения гражданами, подъезды жилых домов,  остановки общественного транспорта должны быть обеспечены урнами с соблюдением требований по эксплуатации и очистке урн.

- Для сбора отходов производства и потребления следует организовать места временного хранения отходов и осуществлять их уборку и техническое обслуживание.

- Сбор и вывоз отходов производства и потребления следует осуществлять по контейнерной или бестарной системе в установленном порядке.

- Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений следует осуществлять указанными организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов производства и потребления самостоятельно либо на основании договоров со специализированными организациями.

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, следует осуществлять в специально отведенные для этого места лицами, производивших этот ремонт, самостоятельно.

- В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организовал сбор и вывоз мусора самостоятельно, обязанности по сбору и вывозу мусора данного производителя отходов возлагается на собственника, вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку территорий.

- Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест мусором следует устанавливать специально предназначенные для временного хранения отходов урны, баки.

Установка урн и их очистку осуществляется лицами, ответственными за уборку соответствующих территорий.

Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфицировать.

- Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории мусора, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, следует производить работниками организации, осуществляющей вывоз мусора.

- Вывоз мусора следует осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.

- Уборку и очистку трамвайных, троллейбусных и автобусных остановок следует производить организациям, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на которых расположены эти остановки.

- Уборку и очистку конечных трамвайных, троллейбусных и автобусных остановок, территорий диспетчерских пунктов обеспечивать организацией, эксплуатирующей данные объекты.

- Организацию работы по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий следует осуществлять администрацией рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

- Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и газонов осуществлять специализированным организациям по озеленению города.

- Содержание и уборку садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников зданий, помещений либо на прилегающих территориях, следует производить силами и средствами этих организаций и собственников самостоятельно или по договорам со специализированными организациями.

- Уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев следует производить организациям, обслуживающим данные объекты.

- В жилых домах, не имеющих канализации, следует предусматривать утепленные выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

Запрещена установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

- Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.

- Подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам должны обеспечивать собственники помещений.

- Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, обязаны производить владельцы данных объектов.

- Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков.

- Вывоз пищевых отходов с территории организаций и учреждений, предоставляющих услуги общественного питания, следует осуществлять ежедневно. Остальной мусор  должен вывозиться систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов (по Цельсию) – ежедневно.

- Железнодорожные пути, проходящие в черте города в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей, переезды, переходы через пути), следует убирать и содержать силами и средствами владельцев, эксплуатирующих данные сооружения.

- Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, следует осуществлять силами и средствами организаций, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач.

В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий следует осуществлять организацией, с которой Администрацией города заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

- При очистке смотровых колодцев подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты следует складировать в специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны  запрещается.

- Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному движению осуществляют организации, обслуживающие данные объекты.

- Статья 3. Организация и проведение уборки территории города в зимний период

  - Период зимней уборки территории устанавливается с 1 ноября текущего календарного года по 15 апреля следующего календарного года.  В зависимости от погодных условий сроки начала и окончания периода зимней уборки могут быть изменены Администрацией города.

  - В период зимней уборки должны проводиться следующие работы:

- очистка дорог по маршрутам движения общественного транспорта;

- очистка проезжей части улиц, проездов, переулков общего пользования;

- зачистка лотковой зоны после удаления снега с проезжей части;

- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий и т.п.;

- скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований;

- ежедневный сбор мусора со всей территории.

  - Все тротуары, проезжая часть улиц, площадей, дворовых и других территорий с асфальтобетонным и иным твердым покрытием должны очищаться от снега, льда и снежного наката так, чтобы был обеспечен свободный проезд транспорта и проход пешеходов, толщина снежного наката не должна превышать 30 сантиметров.

  - При уборке внутриквартальных проездов и придомовых территорий в первую очередь должны быть расчищены проезды во дворы и подъезды к местам размещения контейнеров для сбора отходов, а также площадкам для крупногабаритного мусора, пешеходные дорожки.

  - Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах – к местам складирования.

  - Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и, с учетом местных условий, на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.

- Вывоз снега, льда, грязи разрешается только на специально отведенные места.

  - При гололеде в первую очередь очищаются и посыпаются песком спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы, тротуары.

  - Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках общественного пассажирского транспорта начинаются сразу по окончании снегопада.

- При длительных снегопадах циклы снегоочистки должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

  - При снегоочистке тротуаров запрещается применение технологических материалов, содержащих в своем составе реагенты на основе хлористых солей.

- Для ликвидации  снежно-ледяных отложений и скользкости тротуары должны обрабатываться мелким щебнем, песком или шлаком.

  - Производство работ по уборке дорог местного значения при длительных снегопадах, обильных снегопереносах и других экстремальных условиях должно осуществляться в соответствии с аварийным планом мероприятий, утверждаемым Администрацией города.

  - Накапливающийся на крышах снег, наледь и сосульки должны по мере необходимости скалываться, сбрасываться на землю владельцами (пользователями) зданий, организациями, ответственными за содержание жилого фонда, обладающими обученным персоналом на выполнение данных работ или специальными организациями, и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах – формироваться в валы.

  - Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением:

- желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком;

- снежных навесов на всех видах кровель.

  - Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление снега свыше 30 сантиметров).

  - Очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случае протечек на отдельных участках.

  - При образовании сосулек на крышах зданий опасные участки прилегающей территории подлежат ограждению.

  - Формирование снежных валов не допускается:

- на перекрестках;

- на тротуарах;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенными бордюрами;

- ближе 5 метров от пешеходного перехода;

- ближе 20 метров от остановок общественного транспорта.

  - В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

- на остановках общественного пассажирского транспорта –                    не менее 34 метров;

- на переходах, имеющих разметку, – на ширину разметки;

- на переходах, не имеющих разметку, – не менее 5 метров.

  - Очистка крыш от снега при слое снега более 30 сантиметров и от снежных и ледяных образований при наступлении оттепели должна производиться незамедлительно.

  - Очистка крыш от снега и наледи, удаление снежных и ледяных наростов допускаются только в светлое время суток. Перед проведением этих работ необходимо провести охранные мероприятия (ограждение, дежурные), обеспечивающие безопасность граждан, лиц, осуществляющих эти работы, и транспортных средств, а также сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и других объектов.

  - Запрещается:

- выдвигать или перемещать на проезжую часть дорог, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, придомовых территорий, территорий организаций, предприятий, учреждений, строительных площадок;

- осуществлять переброску и перемещение загрязненного снега, а также сколов льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

- складировать снег к стенам зданий и на трассах тепловых сетей.

  - Субъекты обеспечения чистоты и порядка обязаны систематически производить очистку от снега и наледи и обработку противогололедными материалами прилегающих территорий, подходов и входов в здания, сооружения, строения собственными силами или по договору со специализированными организациями.

  - Ликвидация зимней скользкости производится путем обработки тротуаров и дворовых территорий противогололедными материалами. В первую очередь следует обрабатывать тротуары и дворовые переходы с уклонами и спусками и участки с интенсивным пешеходным движением.

  - Собираемый из дворов и внутриквартальных проездов снег разрешается складировать на придомовой и внутриквартальной территориях таким образом, чтобы оставались свободные места для проезда транспортных средств и прохода граждан, не допуская при этом повреждения зеленых насаждений.

- Площадки для складирования снега на придомовых территориях должны подготавливаться заблаговременно организациями обслуживающими жилищный фонд. С этих участков должен быть обеспечен отвод талых вод в сеть ливневой канализации. При отсутствии возможности организации таких площадок снег должен вывозиться на снежные отвалы.

  - Крышки люков подземных коммуникаций должны полностью очищаться от снега, льда и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого их использования.

  - После таяния снега должна производиться очистка тротуаров, внутриквартальных, придомовых и прилегающих территорий, территорий общего пользования от загрязнений, образовавшихся в зимний период.

  - Организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должны осуществлять:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам сети ливневой канализации;

- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирать и удалять мусор, оставшийся снег и лед.

- Статья 4. Организация и проведение уборки территории города в летний  период

  - Период летней уборки территории города устанавливается с 16 апреля по 31 октября текущего календарного года. В зависимости от погодных условий сроки начала и окончания периода летней уборки могут быть изменены Администрацией города.

- Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период проводятся в сроки, определенные субъектами отношений в сфере обеспечения чистоты и порядка, либо специализированными организациями, выполняющими работы по содержанию и уборке территории, и должны быть завершены до 1 мая текущего года.

  - В летний период уборки должны производиться следующие виды работ:

- очистка газонов, цветников и клумб от мусора, веток, листьев, сухой травы, отцветших соцветий и песка;

- зачистка лотковой зоны дорог;

- подметание, мойка и поливка проезжей части дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий;

- очистка от грязи, мойка бордюрного камня и покраска ограждений;

- уборка мусора с дворовых и внутриквартальных территорий, включая территории, прилегающие к домам частной застройки;

- вывоз мусора в места санкционированного складирования, обезвреживания и утилизации;

- скашивание травы;

- текущий ремонт и окраска малых архитектурных форм, садовой и уличной мебели, урн, спортивного и детского игрового оборудования, ограждений и бордюров.

  - В период листопада должно производиться сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части дорог, мест общего пользования, закрепленных, прилегающих, внутриквартальных и придомовых территорий. Сгребание с участков дорог, тротуаров, пешеходных дорожек на газоны и другие озелененные территории запрещается.

  - Подметание городских территорий следует производить:

- тротуаров – ежедневно до 7 часов и далее в течение дня по мере накопления загрязнений;

- придомовых и внутриквартальных территорий – ежедневно до 10 часов и далее в течение дня по мере необходимости;

- иных территорий, в том числе территорий общего пользования, прилегающих территорий, – по мере накопления загрязнений с учетом необходимости обеспечения чистоты.

  - Мойку проезжей части и тротуаров следует производить не реже одного раза в неделю  с 24.00 до 07.00 часов.

- В жаркие дня (при температуре свыше 25 градусов по Цельсию) мойку следует производить в дневное время.

  - Поливку проезжей части, тротуаров, дворовых и внутриквартальных территорий следует производить:

- для улучшения микроклимата в жаркую погоду при температуре воздуха выше 25-ти градусов по Цельсию;

- для снижения запыленности по мере необходимости.

  - Посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты. Уборка должна проводиться в часы наименьшего движения пешеходов и минимального скопления пассажиров.

  - Смет (мусор, пыль, листва, песок) из лотковой зоны следует вывозить в места санкционированного складирования, обезвреживания и утилизации.

  - Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мусора.

- Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты.

  - Для исключения застоев дождевой воды крышки люков и патрубки дождеприемных колодцев должны постоянно очищаться от смета (мусор, пыль, листва, песок) и других загрязнений.

  - Высота травяного покрова не должна превышать 15 сантиметров.

  - Очистка урн от мусора следует производить ежедневно. Урны должны быть исправны и окрашены. Не допускается переполнение урн.

  - На территориях садов, парков, скверов уборка опавших листьев обеспечивается владельцами земельных участков или пользователями земельных участков.

  - Уборка придомовых территорий от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется организациями, управляющими жилищным фондом.

  - Смет и мусор, вынесенные при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д., подлежат уборке организациями, осуществляющими уборку проезжей части.

  - При производстве летней уборки запрещается:

- сбрасывать смет и мусор на зеленые насаждения, в смотровые колодцы инженерных сетей, реки и водоемы, на проезжую часть дорог и тротуары;

- выбивать струей воды смет и мусор на тротуары и газоны при мойке проезжей части;

- разводить костры и сжигать мусор, листву, тару, отходы, за исключением срезания и организованного сжигания частей растений, зараженных карантинными вредителями и болезнями;

- вывоз смета (мусор, пыль, листва, песок) в не отведенные для этих целей места;

- перевозка грунта, мусора, жидких масс, сыпучих, летучих и распыляющихся веществ и материалов без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим их просыпание по маршруту перевозки и загрязнение территории города;

# Глава 2. Элементы благоустройства территории

# Статья 5. Озеленение территорий и содержание зеленых насаждений

# Все виды деятельности на территориях, в пределах которых произрастают зеленые насаждения, осуществляются с соблюдением требований по охране зеленых насаждений, установленных законодательством Российской Федерации, Положением о порядке проведения компенсационного озеленения на территории города Дзержинска и Методики расчета стоимости компенсационного озеленения на территории города Дзержинска.

  - Юридические и физические лица обязаны обеспечивать сохранность зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании, а также осуществлять контроль за состоянием соответствующих зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворительное состояние и нормальное развитие, регулярно проводить весь комплекс агротехнических мероприятий по содержанию зеленых насаждений в соответствии с утвержденными правилами и нормами.

  - Снос, пересадка или вырубка зеленых насаждений, в том числе сухостойных и больных, на территориях общего пользования допускается только при наличии разрешения, выданного Администрацией города.

  - Организации, осуществляющие работы по содержанию и ремонту улиц и дорог, зимняя уборка которых осуществляется с применением веществ по борьбе с оледенением дорожного покрытия, обязаны ежегодно в начале мая производить водную мелиорацию почвы, прилегающей к дорожному полотну, путем промывки ее водой.

  - Посадка (пересадка) деревьев и кустарников при новом строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов озеленения должна осуществляться только на основании утвержденных в установленном порядке дендрологических проектов, при строгом соблюдении агротехнических сроков, в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, при согласовании со службами инженерных коммуникаций, а также Администрацией города. Прием работ по озеленению проводится в соответствии с действующими в этой сфере нормативными актами города.

  - Субъекты обеспечения чистоты и порядка в отношении зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании, обязаны:

  - обеспечить сохранность насаждений;

  - в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;

  - регулярно и своевременно проводить необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия, направленные на ограничение распространения вредителей и болезней зеленых насаждений;

- производить систематическую уборку мусора, полив дорожек и площадок в летний период, их своевременную расчистку от снега и посыпку противогололедными материалами в зимний период;

- обеспечивать защиту газонов путем установки газонных ограждений;

- не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.;

- при вырубке деревьев производить выкорчевывание пней;

- производить систематический покос травы при достижении травы высоты более 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток;

- производить ремонт газонов, уборку мусора и песка с газонов, прогребание и очистку газонов от листьев;

- не допускать произрастания деревьев ближе 1,5 метра от сетей инженерных коммуникаций, ближе 5 метров от наружных стен зданий и сооружений;

- не допускать произрастания кустарников ближе 0,7 метров от сетей инженерных коммуникаций, ближе 1,5 метра от наружных стен зданий и сооружений;

- обеспечивать своевременную вырубку деревьев и кустарников, обрезку ветвей в охранной зоне токонесущих проводов и прочих инженерных коммуникаций в соответствии с действующими нормами и правилами;

- возмещать вред, причиненный повреждением или уничтожением зеленых насаждений, в соответствии с действующим законодательством;

- выполнять другие мероприятия по содержанию и охране зеленых насаждений, предусмотренные утвержденными нормативными актами в соответствующей сфере.

  - На озелененных территориях запрещается:

  - самовольно вырубать деревья и кустарники;

  - повреждать зеленые насаждения, уничтожать или повреждать газоны, цветники, клумбы, рвать цветы, ломать ветви деревьев и кустарников; самовольно выкапывать растительность;

  - применять чистый торф в качестве растительного грунта;

  - устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;

  - перекидывать снег на древесно-кустарниковую растительность искусственно озелененных территорий;

  - сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

  - сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на свалку);

  - посыпать химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и иные покрытия, не разрешенные к применению;

  - сбрасывать смет, порубочные остатки и другие загрязнения на газоны, складировать на них различные материалы;

  - вытаптывать газоны, ходить, сидеть и лежать на низ (исключая луговые), устраивать игры;

  - разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

  - подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, гирлянды из электролампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья;

  - устанавливать рекламные щиты, опоры освещения на расстоянии менее 3 м от стволов деревьев;

14) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

- проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования в установленном порядке;

- езда и стоянка автомашин, мотоциклов, велосипедов и других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта);

- производить иные действия, способные нанести вред зеленым насаждениям, в том числе запрещенные настоящими Правилами и иными правовыми актами;

  - Вынужденный снос зеленых насаждений производится в установленном порядке.

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдача разрешения производится без уплаты восстановительной стоимости. Выдача разрешения на снос деревьев и кустарников производится после оплаты восстановительной стоимости. Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок определяются Администрацией города. Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется в городской бюджет.

  - Снос деревьев, кроме деревьев ценных пород, и кустарников на территории частного домовладения осуществляют собственники домовладений и земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

  - При организации и производстве строительных и иных видов работ, связанных с нарушением целостности почвенного покрова либо проводимых вблизи древесно-кустарниковой растительности, лица, производящие работы, обязаны:

  - уведомлять до начала производства работ уполномоченный орган о видах работ и месте их проведения;

  - ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 метра на удалении не менее радиуса кроны;

  - сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, организовывать снятие его и буртование по краям строительной площадки в специально отведенных местах. Забуртованный растительный грунт передавать специализированным организациям зеленого хозяйства или использовать самостоятельно для озеленения;

  - складировать строительные материалы, размещать оборудование, машины и механизмы на расстоянии не менее 2,5 метров от деревьев и 1,5 метра – от кустарников, горючие материалы – на расстоянии не менее 10 метров.

  - Снос зеленых насаждений на территории города разрешается:

- в целях обеспечения условий для строительства, реконструкции, ремонта объектов, расположенных на предоставленных в установленном законом порядке земельных участках, при проведении земляных работ;

- для предупреждения последствий, вызванных падением аварийных деревьев;

- в случае если насаждения являются больными, сухостойными, «карантинными», либо в случае произрастания насаждений с нарушением установленных строительных и санитарных норм и правил;

- при рубке в охранных зонах линий электропередач;

- при реконструкции зеленых насаждений.

  - Снос зеленых насаждений производится на основании разрешения, выданного Администрацией города. Разрешение выдается на основании акта оценки состояния зеленых насаждений, составленного с участием владельца зеленых насаждений.

  - В случаях возникновения внезапной угрозы жизни, здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, а также в иных экстремальных ситуациях, требующих безотлагательных действий (в том числе при прогнозах шквалистого ветра, урагана, возникновении аварий на инженерных сетях и т.п.), допускаются снос и обрезка аварийно опасных и растущих с нарушением норм и правил озеленения и градостроительства насаждений их владельцами и (или) владельцами зданий, сооружений и иных объектов (в т.ч. инженерных коммуникаций, включая линии электропередач) без предварительного оформления разрешения при условии обязательного составления соответствующего акта по окончании противоаварийных работ Администрацией города либо уполномоченным органом  в пятидневный срок.

  - Снос зеленых насаждений производится при наличии дендроплана компенсационного озеленения. В дендроплане указываются деревья и кустарники, подлежащие сносу, сохранению или пересадке в границах отведенного участка, каждое дерево нумеруется, кустарники нумеруются группами.

  - Снос деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в течение рабочего дня с озелененных территорий вдоль основных улиц и дорог и в течение 3 суток с улиц второстепенного значения и придомовых территорий.

- Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение суток на основных улицах и дорогах и в течение трех суток на улицах второстепенного значения и придомовых территориях.

- Упавшие деревья должны быть удалены немедленно с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с других территорий – в течение 6 часов с момента обнаружения.

  - В случае уничтожения или повреждения зеленых насаждений компенсационное озеленение проводится виновным лицом самостоятельно или по договору со специализированной организацией на том же месте, теми же породами, при этом количество единиц растений и занимаемая ими площадь не могут быть уменьшены.

  - Компенсационное озеленение должно проводиться в ближайший вегетационный сезон, но не позднее одного года с момента сноса, повреждения или уничтожения зеленых насаждений.

  - Ущерб, нанесенный повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений, возмещается лицом, причинившим ущерб.

  - Расчет размера ущерба, нанесенного повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений, и предъявление требований о возмещении ущерба осуществляются Администрацией города, либо уполномоченным органом.

  - Средства от возмещения восстановительной стоимости зеленых насаждений и ущерба, нанесенного повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений, поступают в городской бюджет.

# Статья 6. Применение покрытий на территории города

  - Наличия участков почвы без покрытий за исключением дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых территориях зон особо охраняемых природных территорий и участков территории в процессе реконструкции и строительства не допускается.

  - Покрытия должны соответствовать  их целевым назначениям:

- твердые – с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования;

- мягкие – с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов);

- газонные и комбинированные – как наиболее экологичные.

  - Твердые виды покрытия должны иметь  шероховатую поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром – не менее 0,4.

Применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий не допускается.

  - На водоразделах должен быть  предусмотрен уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод: при наличии системы дождевой канализации – не менее 4‰; при отсутствии системы дождевой канализации – не менее 5‰. В зависимости от условий движения транспорта и пешеходов должны соблюдаться максимально допустимый уклон.

  - Уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу должны быть выделены полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие следует устанавливать на расстоянии не менее чем за 0,8 метров до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не следует располагать вдоль направления движения.

  - Приствольные круги деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, скамеек по периметру приствольного круга и пр.) должны быть защищены в радиусе не менее 1,5 метров от ствола следующими видами покрытий: щебеночным, галечным, «сотовым» с засевом газона.

Защитное покрытие должно быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

# Статья 7. Бортовые камни

    - Дорожные бортовые камни на стыке тротуара и проезжей части следует устанавливать с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий.

Для предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном рекомендуется применение повышенного бортового камня на улицах, а также на площадках автостоянок при крупных объектах.

    - При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном, для защиты газона, предотвращения попадания грязи и растительного мусора на покрытие, увеличения срок его службы, допускается установка садового борта, обеспечивающего превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не более 0,5 метров от сопряжения.

На территории пешеходных зон для оформления примыкания различных типов покрытия допускается использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.).

Статья 8. Ступени, лестницы, пандусы

- При уклонах пешеходных коммуникаций более 60‰ следует предусматривать устройство лестниц.

На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения (магазины, музеи, выставки, парки отдыха, улицы и площади, государственные и муниципальные учреждения, театры зоопарки, учреждения управления и т.д.), домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50‰, обязательно сопровождая их пандусом.

При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривать оснащенный бордюром пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

- При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней следует назначать не более 120 мм, ширину – не менее 400 мм и уклон 10 – 20‰ в сторону вышележащей ступени.

После каждых 10 – 12 ступеней следует устраивать площадки длиной не менее 1,5 метров.

Край первых ступеней лестниц при спуске и подъеме следует выделять полосами яркой контрастной окраски.

Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий населенного пункта допускается увеличение высоты ступеней до 150 мм, а также уменьшение ширины ступеней и длины площадки – до 300 мм и 1,0 метра соответственно.

- Пандус должен выполняться из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии конструкций, ограждающих пандус, следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Уклон бордюрного пандуса следует принимать 1:12.

- При повороте пандуса или его протяженности более 9 метров, не реже, чем через каждые 9 метров следует предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5×1,5 метра. На горизонтальных площадках по окончании спуска следует проектировать дренажные устройства.

Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса следует выполнять текстурой и цветом, отличающимися от окружающих поверхностей.

- По обеим сторонам лестницы или пандуса следует устанавливать поручни на высоте 800 – 920 мм круглого или прямоугольного сечения, размером удобным для охвата рукой, и отстоящие от стены на расстоянии не менее 40 мм.

При ширине лестниц 2,5 метров и более следует предусматривать разделительные поручни. Длину поручней следует устанавливать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 метра, с округленными и гладкими концами поручней.

При проектировании следует предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с металлом.

# В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лестницами, пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями следует проводить укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от местоположения откоса, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и формируемой среды.

# Статья 9. Ограждения

- В целях благоустройства на территории города следует предусматривать ограждения, которые подразделяются:

- по назначению: декоративные, защитные и их сочетание;

- по высоте:

- низкие – 0,3 – 1 метр;

- средние – 1,1 – 1,7 метров;

- высокие – 1,8 – 3,0 метров;

- по виду материала: металлические, железобетонные, деревянные и др.;

- по степени проницаемости: прозрачные, глухие;

- по степени стационарности: постоянные, временные, передвижные.

- Проектирование ограждений следует производить в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

- Ограждения магистралей и транспортных сооружений города следует проектировать согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804, верхних бровок откосов и террас.

- Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия следует выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных территорий.

- На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения следует применять декоративные металлические ограждения.

Запрещено проектирование глухих и железобетонных ограждений.

- В местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп через газон следует предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 метров.

- При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями следует предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

- В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой не менее 0,9 метров, диаметром не менее 0,8 метров в зависимости от возраста, породы дерева и прочих его характеристик.

# Глава 3. Малые архитектурные формы

Статья 10.  Городская мебель

  - К городской мебели относятся различные виды скамей отдыха, размещаемых на территориях общего пользования, рекреаций и дворов, а также скамей и столов, размещаемых на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

  - Скамьи следует устанавливать на твердые виды покрытия или фундамент.

В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия.

При наличии фундамента его части следует выполнять не выступающими над поверхностью земли.

Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения следует принимать в пределах 420 – 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха следует выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно – пропиткой антисептическими материалами).

  - На территории особо охраняемых природных территорий допускается выполнять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

  - Количество размещаемой городской мебели рекомендуется устанавливать, в зависимости от функционального назначения и количества посетителей на этой территории.

# Статья 11. Уличное коммунально-бытовое оборудование

  - К уличному коммунально-бытовому оборудованию относятся различные виды мусоросборников – контейнеров и урн. Коммунально-бытовое оборудование следует выбирать с учетом экологичности, безопасности (отсутствие острых углов), удобства в пользовании, легкости очистки, привлекательного внешнего вида.

  - Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации следует применять малогабаритные контейнеры, емкостью менее 0,5 кубических метра, и (или) урны, и устанавливать у входов в объекты торговли и общественного питания, а также другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транспорта (вокзалы и платформы посадки пассажиров).

Интервал расстановки малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять:

- на основных пешеходных коммуникациях – не более 60 метров;

- на других территориях города – не более 100 метров.

На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

# Статья 12. Уличное техническое оборудование

  - К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов, почтовые ящики, автоматы по продаже воды и других изделий, торговые палатки, элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

  - Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудованию и соответствовать СНиП 35-01.

  - При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения должно быть предусмотрено их электроосвещение.

Места размещения таксофонов следует проектировать в максимальном приближении к местам присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной канализации и канала (трубы) для электроосвещения. Кроме этого, не менее одного из таксофонов (или одного в каждом ряду) следует устанавливать на такой высоте, чтобы уровень щели монетоприемника от покрытия составлял 1,3 метра.

Уровень приемного отверстия почтового ящика рекомендуется располагать от уровня покрытия на высоте 1,3 м.

  - Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отметок не должен превышать 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара на должны превышать 15 мм.

Вентиляционные шахты следует оборудовать решетками.

# Статья 13.  Игровое оборудование

- Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

- Материал игрового оборудования и качество его обработки должны соответствовать следующим требованиям:

- деревянное оборудование следует изготавливать из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; поверхность оборудования должна быть отполированной, острые углы закруглены;

- для несущих конструкций оборудования преимущественно следует применять металл, с надежными соединениями и соответствующей обработкой поверхности (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие), а также металлопластик;

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны иметь гладкие поверхности, и выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150;

- оборудование из металлопластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и окраску яркой, чистой цветовой гаммы, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

- Конструкции игрового оборудования не должны иметь острые углы, не должны допускать застревание частей тела ребенка, и попадание их под элементы оборудования в состоянии движения.

Поручни оборудования должны обеспечивать полный охват рукой ребенка.

В комплексах игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 метров следует предусматривать не менее двух отверстий диаметром не менее 500 мм для обеспечения возможности доступа внутрь для оказания экстренной помощи детям.

- При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках следует соблюдать минимальные расстояния безопасности и не допускать размещения других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

Требования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей следует принимать согласно Правилам размещения детских и спортивных площадок, действующих на территории города.

# Статья 14. Спортивное оборудование

  - Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций.

  - Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров должно быть изготовлено из металла, металлопластика или из дерева и иметь поверхность, исключающую получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.); при его выборе и размещении следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

# Статья 15. Освещение и осветительное оборудование

  - В целях решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, а также светоцветового зонирования территории города и формирования системы светопространственных ансамблей следует предусматривать функциональное, архитектурное и информационное освещение.

  - При проектировании осветительных установок каждой из трех групп освещения, указанных в части 1 настоящей статьи, следует обеспечить:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектурного освещения;

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, при необходимости, защищенность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование электроэнергии;

- качество применяемых материалов и изделий с учетом эстетичности их восприятия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

  - Функциональное освещение осуществляется стационарными  установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения подразделяются на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные;

  - обычные установки следует применять в транспортных и пешеходных зонах и располагать светильники на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 метров;

  - высокомачтовые установки следует использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов и располагать осветительные приборы (прожекторы или светильники) на опорах, на высоте 20 и более метров;

  - парапетные установки следует использовать для технико-эстетического и (или) художественного освещения, при этом светильники рекомендуется встраивать линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки;

  - газонные светильники следует применять на территориях общественного пользования и объектов рекреации в зонах минимального вандализма для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок;

  - светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, в малые архитектурные формы следует использовать для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

  - Архитектурное освещение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей, и применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей.

К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, а также светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания и разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

Для монтажа элементов архитектурного освещения могут использоваться установки функционального освещения (опоры уличных светильников).

- Световая информация, в том числе световая реклама, должна помогать пешеходам и водителям транспорта ориентироваться в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач.

Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации должны обеспечивать четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противоречить действующим правилам дорожного движения и не нарушать комфортность проживания населения.

- В стационарных установках функционального, архитектурного освещения и световой информации следует применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по внешним и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих стандартов.

- В установках архитектурного освещения и световой информации источники белого или цветного света следует использовать с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарного зрительного эффекта, создаваемого совместным действием осветительных установок всех групп.

- В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон следует применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.

Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами;

- Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.

- Выбор типа, расположения и способа установки светильников функционального освещения транспортных и пешеходных зон следует осуществлять с учетом формируемого масштаба световых пространств:

- над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах следует устанавливать на высоте не менее 8 метров;

- в пешеходных зонах высоту установки светильников на опорах следует принимать не менее 3,5 метров и не более 5,5 метров;

- светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, следует устанавливать на высоте не менее 3 метров;

- опоры уличных светильников для освещения проезжей части общегородских улиц должны располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры. Опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог;

- опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог следует устанавливать до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 метров от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

- В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды города в темное время суток при проектировании всех трех групп осветительных установок следует предусматривать следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки функционального, архитектурного освещения и световой информации, за исключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках функционального, архитектурного освещения и световой информации, может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые Администрацией города;

- сезонный режим, предусматриваемый в рекреационных зонах для стационарных и временных установок функционального и архитектурного освещения в определенные сроки (зимой, осенью).

- Отключение следует производить:

- установок функционального освещения – утром при повышении освещенности до 10 лк; переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной следует производить одновременно с включением и отключением уличного освещения;

- установок архитектурного освещения – в соответствии с решением администрации города о назначении  вечернего режима в зимнее и летнее полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно; на ряде объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город и т.п.) установки архитектурного освещения могут функционировать от заката до рассвета;

- установок световой информации – по решению владельцев.

# Статья 16. Средства наружной рекламы и информации

Размещение средств наружной рекламы и информации на территории города следует производить в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Положением о размещении наружной рекламы в г.Дзержинске, утвержденного  постановлением Городской Думы от 21 июня 2006 № 94, Правилами размещения наружной рекламы в городе Дзержинске, утвержденными Постановлением администрации г.Дзержинска Нижегородской области от 18.01.2011 № 33, ГОСТ Р 52044-2003.

# Статья 17.  Временные объекты

  - Размещение временных объектов не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать благоустройство территории и застройки. Размещение сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий, параметры сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения  согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

  - Временные объекты следует устанавливать на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.

  - Отделочные материалы временных объектов должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин следует применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные, поликарбонатные покрытия.

  - Не допускается размещение временных объектов в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также:

- ближе 25 метров от вентиляционных шахт;

- 20 метров от окон жилых помещений;

- перед витринами торговых предприятий;

- 3 метров от ствола дерева.

  - Остановочные павильоны следует размещать в местах остановок общественного пассажирского транспорта. Для установки павильона следует предусмотреть площадку с твердыми видами покрытия. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона должно быть не менее 3 метров, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола деревьев – не менее 2 метров для деревьев с компактной кроной.

  - Туалетные кабины следует размещать в местах активно посещаемых населением: в местах  массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах расположения городских АЗС, на автостоянках, а также при некапитальных нестационарных сооружениях питания при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 метров. Туалетную кабину следует устанавливать на твердые виды покрытия.

# Статья 18. Оформление и оборудование зданий, строений, сооружений

  - Оформление и оборудование зданий, строений, сооружений включает колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

  - Колористическое решение зданий и сооружений следует проектировать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий  города.

  - На зданиях и сооружениях города следует предусматривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения следует определять с учетом функционального назначения и местоположения зданий относительно улично-дорожной сети.

  - Для обустройства поверхностного водоотвода по его периметру следует предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки следует принимать не менее 10‰ в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений следует принимать 0,8 – 1,2 метров, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) –  1,5 – 3 метров. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

  - При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы следует:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5‰ в направлении водоотводных лотков, либо устройство лотков в покрытии;

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

  - Входные группы зданий жилого и общественного назначения следует оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

  - При входных группах следует предусматривать площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения.

  - Допускается использовать часть площадки при входных группах для временной парковки легкового автотранспорта, если при этом обеспечивается ширина пешеходного прохода.

  - В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) допускается выносить на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 метра.

Статья  19. Водные устройства

  - К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

  - Питьевые фонтанчики следует размещать в зонах отдыха и на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему следует оборудовать твердым видом покрытия. Сопло фонтанчика следует располагать на высоте не более 90 сантиметров для взрослых и не более 70 сантиметров для детей.

  - Качество воды в используемых жителями родниках на территории города должно соответствовать требованиям СанПиНов и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, а на особо охраняемых территориях природного комплекса для обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения, требуется разрешение уполномоченных органов природопользования и охраны окружающей среды.

Родники следует оборудовать подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

  - Декоративные водоемы следует сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема должно быть гладким, удобным для очистки, с использованием приемов цветового и светового оформления.

# Глава 4. Площадки

# Статья 20.  Виды площадок

На территории города рекомендуется проектировать следующие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

Размещение площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия и зон особо охраняемых природных территорий согласовывается с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

# Статья 21. Детские площадки

  - Детские площадки предназначаются для игр и активного отдыха детей: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 – 12 лет). Следует организовывать отдельные площадки для детей разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам.

Для детей и подростков 12 – 16 лет следует организовывать спортивно-игровые комплексы (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудовать специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

  - Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста следует принимать не менее 10 метров, младшего и среднего школьного возраста – не менее 20 метров, комплексных игровых площадок – не менее 40 метров, спортивно-игровых комплексов – не менее 100 метров.

Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста следует размещать на участке жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки следует размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания – в парках жилого района.

  - Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50 – 75 кв.м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых – в этом случае общую площадь площадки следует устанавливать не менее 80 квадратных метров.

Соседствующие детские и взрослые площадки следует разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

  - Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не следует располагать с проездов и улиц.

При изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников – 15 метров, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта – не менее 50 метров.

  - При реконструкции детских площадок во избежание травматизма детей следует предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (у турников и качелей).

При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

  - В обязательный перечень элементов благоустройства территории детской площадки следует включать: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

  - На детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других местах, связанных с возможностью падения детей следует предусматривать мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое, травяное и др.).

Места установки скамеек следует оборудовать твердыми видами покрытия.

Пешеходные дорожки к оборудованию могут быть с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

  - Для сопряжения поверхностей площадки и газона применять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

  - Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня.

Деревья с восточной и северной стороны площадки следует высаживать не ближе 3 метров, а с южной и западной – не ближе 1 метра от края площадки до оси дерева.

На площадках не допускается применение растений с колючками и с ядовитыми плодами.

  - Площадки спортивно-игровых комплексов следует оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

  - Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

Размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 метров не допускается.

# Статья 22. Площадки для отдыха

- Площадки для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения следует размещать на участках озелененных территорий жилой застройки, в парках и лесопарках. Площадки примыкающие к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам следует отделять полосой озеленения (кустарник, деревья).

Расстояние от границы площадки тихого отдыха до мест хранения автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта – не менее 50 метров. Расстояние от окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха следует устанавливать не менее 10 метров, площадок шумных настольных игр – не менее 25 метров.

- Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчета 0,1 – 0,2 квадратных метра на жителя. Оптимальный размер площадки 50 – 100 квадратных метра, минимальный размер площадки отдыха – не менее 15 – 20 квадратных метра.

Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не следует совмещать тихий отдых и шумные настольные игры на одной площадке.

На территориях парков допускается организация площадок-лужаек для отдыха на траве.

- В обязательный перечень элементов благоустройства площадок отдыха следует включать: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (не менее одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

- Покрытие площадки допускается проектировать в виде плиточного мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

- Осветительное оборудования должно обеспечивать освещение территории, на которой расположена площадка.

# Статья 23.  Спортивные площадки

  - Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, в зависимости от их вида и специализации следует проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ.

Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

  - Размещение и проектирование благоустройства спортивной площадки на территории участков общеобразовательных школ следует вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки.

Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов следует принимать от 20 до 40 метров в зависимости от шумовых характеристик площадки.

Площадь комплексных физкультурно-спортивных площадок должна быть не менее:

- для детей дошкольного возраста (на 75 детей) – 150 квадратных метра;

- для детей школьного возраста (на 100 детей) – 250 квадратных метра.

  - Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

  - По периметру площадки на расстоянии от края площадки не менее 2 метров следует размещать сетчатое ограждение высотой 2,5 – 3 метра, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 метра, допускается  применять ограждение в виде озеленения.

# Статья 24. Контейнерные площадки

- Размещение контейнерных площадок следует предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.

- Площадки следует размещать на удалении:

- от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстоянии – не менее чем 20 метров,

- на участках жилой застройки – не далее 100 метров от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта.

При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) следует предусматривать возможность удобного подъезда к ним специализированного транспорта и наличие разворотных площадок (12×12 метров).

- Площадки следует размещать вне зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий.

- Размер площадки следует проектировать из расчета на один контейнер 2 – 3 квадратных метра.

Между контейнером и краем площадки размер прохода должен быть не менее 1 метра, между контейнерами – не менее 0,35 метра.

На придомовой территории площадки следует проектировать из расчета 0,03 квадратных метра на 1 жителя или 1 площадка на 6 – 8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше – одну площадку при каждом доме.

- Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование.

- Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки следует устанавливать 5 – 10‰ в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

- Сопряжение площадки следует осуществлять:

- с прилегающим проездом в одном уровне, без укладки бордюрного камня;

- с газоном – садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1,0 – 1,2 метра.

- Функциональное осветительное оборудование в режиме освещения прилегающей территории следует устанавливать на высоте не менее 3 метров.

# Статья 25. Площадки для выгула  и дрессировке собак

- Площадки для выгула собак следует размещать на территориях общего пользования свободных от зелёных насаждений, в технических зонах общегородских магистралей 1-го класса, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

- Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 25 метров, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 метров.

- В состав элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак следует включать: различные виды покрытия, ограждение, скамья, урна, осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется предусматривать озеленение по периметру площадки.

- Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, следует предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления.

Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, следует проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон и др.).

Подходы к площадке следует оборудовать твердым видом покрытия.

- Ограждение площадки, следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 метров. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

- Территорию площадки рекомендуется оборудовать информационным стендом с правилами пользования площадкой.

- Озеленение следует проектировать из плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения по периметру площадки.

- Площадки для дрессировки собак следует размещать на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 метров.

Размещение площадки на территориях природного комплекса следует согласовывать с уполномоченными органами природопользования и охраны окружающей среды. Размер площадки следует принимать около 2000 квадратных метров.

- В состав элементов благоустройства на территории площадки для дрессировки собак следует включать: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование.

- Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.

- Ограждение, должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2 метров. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать площадку или причинять себе травму.

- Площадки для дрессировки собак следует оборудовать учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.

# Статья 26. Площадки для автостоянок

- На территории города следует предусматривать следующие виды автостоянок:

- кратковременного и длительного хранения автомобилей;

- уличные в виде парковок на проезжей части, обозначенные разметкой;

- внеуличные в виде «карманов» и отступов от проезжей части;

- гостевые на участке жилой застройки;

- для хранения автомобилей населения.

- Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

- На площадках автостоянок следует предусматривать места для автомобилей инвалидов согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест без объемных разделителей, с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

- Не допускается проектировать размещение площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского транспорта. Въезд на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 метров от начала или конца посадочной площадки.

- В состав элементов благоустройства территории на площадках автостоянок должны входить: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование.

Площадки для длительного хранения автомобилей допускается оборудовать навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

- Сопряжение покрытия площадки с проездом должны быть выполнены в одном уровне без укладки бортового камня, с газоном.

- Разделительные элементы на площадках следует выполнять в виде разметки, озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

Глава 5. Благоустройство территорий коммуникаций

# Статья 27. Пешеходные коммуникации

- Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории города. К пешеходным коммуникациям относятся: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки.

В системе пешеходных коммуникаций основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями.

При проектировании пешеходных коммуникаций на территории города должно быть обеспечено:

- минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями;

- непрерывность системы пешеходных коммуникаций;

- возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения.

- При проектировании пешеходных коммуникаций следует принимать:

- продольный уклон принимать не более 60‰,

- поперечный односкатный или двускатный уклон – оптимальный 20‰, минимальный – 5‰, максимальный – 30‰.

Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения инвалидных колясок не должны превышать:

- продольный – 50‰;

- поперечный – 20‰.

На пешеходных коммуникациях с уклонами 30 – 60‰ не реже, чем через 100 метров следует устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 метров.

В случаях, если условия рельефа не позволяют обеспечить указанные выше уклоны, следует предусматривать устройство лестниц и пандусов.

- В случае необходимости расширения тротуаров допускается устраивать пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

- Трассировка основных пешеходных коммуникаций осуществляется вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.

Ширину основных пешеходных коммуникаций следует рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы «пик» по пропускной способности одной полосы движения.

  - Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами следует предусматривать устройство бордюрных пандусов.

При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков следует обеспечивать равную пропускную способность этих элементов.

Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов, для остановки и стоянки автотранспортных средств.

  - Здания, выступающие элементы зданий, технические устройства и насаждения, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную высоту, равную 2 метрам свободного пространства над уровнем покрытия дорожки.

При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 метра через каждые 30 метров следует предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

  - Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней некапитальных нестационарных сооружений, складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ширины буферной зоны не менее 0,75 метра, предназначенной для посетителей и покупателей.

Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках следует устанавливать не менее 1,8 метра.

  - На основных пешеходных коммуникациях в составе объектов рекреации следует оборудовать площадками для установки скамей и урн на расстоянии не реже, чем через каждые 100 метров.

Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 1,2 метра, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути должно быть не менее 0,6 метра.

Длину площадки следует рассчитывать с учетом размещения на ней как минимум одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также  места для инвалида-колясочника – свободное пространство шириной не менее 0,85 метра рядом со скамьей.

  - В состав элементов благоустройства территории основных пешеходных коммуникаций следует включать: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, а на территории рекреаций – скамьи.

# Статья 28. Транспортные проезды и велодорожки

- Транспортные проезды – элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью города.

- Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП 2.05.02. При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.

- В состав элементов комплексного благоустройства велодорожек следует включать твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

- Должно быть  предусмотрено на велодорожках размещаемых:

- вдоль улиц и дорог – освещение;

- на рекреационных территориях – озеленение вдоль велодорожек.

- Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия велодорожки должна составлять не менее 2,5 метра.

На трассах велодорожек в составе крупных рекреаций рекомендуется размещение пункта технического обслуживания.

# Глава 6. Благоустройство территорий общественного и  жилого назначения

Статья 29. Объекты нормирования благоустройства на территориях общественного и  жилого назначения

- Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного и  жилого назначения являются общественные пространства города, участки и зоны общественной, жилой застройки, учреждений образования, хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий города: центры общегородского и локального значения, многофункциональные и специализированные общественные зоны, жилые группы, микрорайоны, жилые районы города.

# Статья 30. Территории общественного назначения

- Территория общественного назначения включает участки объектов образования, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, участки общественных, культовых объектов, гостиниц, центров общегородского и локального значения, пешеходные коммуникации и зоны, участки озеленения, а также участки примагистральных и многофункциональных зон.

- В состав элементов благоустройства на территории общественного назначения включаются: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

- На территории участков общественной застройки при наличии приобъектных территорий допускается размещение ограждений и средств наружной рекламы. При размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, общественных центров города допускается отсутствие стационарного озеленения.

На территории пешеходных зон и коммуникаций допускается размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, туалетных кабин.

# Статья 31. Благоустройство территорий жилого назначения

# При проектировании благоустройства участков жилого назначения должны учитываться:

# коллективный или индивидуальный характер пользования придомовой территорией,

# особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

- На придомовой территории многоквартирного жилого дома должны быть предусмотрены: транспортные проезды, пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, а также площадки для контейнеров, парковки для автомобилей, озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, в границах участка следует размещать спортивные площадки и площадки для игр детей школьного возраста.

- В состав элементов благоустройства территории жилого назначения коллективного пользования следует включать: твердые виды покрытия проезда, соответствующие виды покрытия площадок, оборудование площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, осветительное оборудование.

- Озеленение жилого участка следует формировать между отмосткой жилого дома и проездами, между проездами и внешними границами участка – в виде цветников, газонов, компактных групп кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев, свободных композиций и других разнообразных приемов озеленения.

- Допускается ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям размещения жилых домов вдоль улиц.

- На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства необходимо  вести в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки.

- На жилых участках с высокой плотностью застройки, более 20 тыс. кв.м/га, следует применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет:

- перемещения элементов благоустройства и озеленения в состав жилой застройки.

  - использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой); при этом расстояние от вышеуказанных площадок до въезда-выезда должно быть не менее 15 метров.

- На реконструируемых территориях участков жилой застройки предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, согласно Положения о порядке проведения компенсационного озеленения на территории города Дзержинска и Методики расчета стоимости компенсационного озеленения на территории города Дзержинска, ликвидацию неплановой застройки (складов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа «ракушка»), выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.

# Статья 32. Благоустройство территорий учреждений дошкольного и общего образования

- На территории участков учреждений дошкольного и общего образования должны быть предусмотрены: транспортные проезды, пешеходные коммуникации, площадки при входах, хозяйственные площадки, площадки для игр детей и занятия спортом, озелененные и другие территории и сооружения.

- В состав элементов благоустройства территорий учреждений дошкольного и общего образования следует включать: твердые виды покрытия проездов,  пешеходные коммуникации, хозяйственные площадки, элементы сопряжения поверхностей, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, осветительное оборудование, носители информационного оформления, озеленение.

# При этом применение растений с ядовитыми плодами для озеленения территорий не допускается.

# Статья 33. Благоустройство участков хранения автотранспортных средств

- На участке хранения автотранспортных средств должно быть  предусмотрено: сооружение гаража или стоянки, въезды и выезды, пешеходные дорожки.

Подъездные пути к таким участкам не должны пересекаться с основными направлениями пешеходных путей, на них не допускается организация транзитных пешеходных путей. Участки хранения автотранспортных средств следует изолировать от остальной территории полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 метров. Въезды и выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и газонов радиусом не менее 8 метров.

- В составе элементов благоустройства участка хранения автотранспортных средств следует включать твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

- На пешеходных дорожках следует предусматривать съезд – бордюрный пандус на уровень проезда (не менее одного на участок).

- Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, следует осуществлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудованием.

# Глава 7. Благоустройство территорий рекреационного назначения

# Статья  34. Общие положения

- Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения являются: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы. Проектирование благоустройства данных объектов должно производиться в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.

- Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры включает реконструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений.

Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства следует проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен.

- Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям территории.

При проектировании благоустройства следует обеспечивать приоритет природоохранных факторов:

- для крупных объектов рекреации – сохранение природного, естественного характера ландшафта;

- для малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) – активный уход за насаждениями;

- для всех объектов рекреации – защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок.

- При реконструкции объектов рекреации следует предусматривать:

  - для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

  - для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры, разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их замена на декоративные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

  - для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание требуемых для нормального роста и развития расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадку крупномерного посадочного материала за пределами зоны риска с использованием специальных технологий посадки и содержания.

- Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения следует вести с учетом экологических особенностей территории в проходных коллекторах, или в обход объекта рекреации.

# Статья 35. Зоны отдыха

- Территории зон отдыха следует оборудовать пунктами медицинского обслуживания, пешеходными дорожками, а в прибрежной зоне водоемов – спасательными станциями. Медицинский пункт следует располагать рядом со спасательной станцией, оснащать надписью «Медпункт» или изображением красного креста на белом фоне, а также местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи.

- При проектировании зон отдыха прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность береговой линии пляжей  принимаются по расчету количества посетителей.

- В состав обязательных элементов благоустройства территорий зон отдыха следует включать: твердые виды покрытия проездов, мягкие и комбинированные покрытия дорожек, озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, туалетные кабины, в оборудование пляжа – навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания.

- При проектировании озеленения следует обеспечивать:

- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;

- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);

- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

# Статья 36. Парки

- На территории города могут располагаться следующие виды парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых районов.

Благоустройство парка проектируется в зависимости от его функционального назначения.

На территории парка, площадью более 10 га, следует предусматривать систему местных проездов для функционирования мини-транспорта, оборудованных остановочными павильонами с навесами от дождя, скамьей, урной, расписанием движения транспорта.

- Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

Мероприятия благоустройства и плотность дорожек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке.

На территории многофункционального парка следует предусматривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.).

В состав обязательных элементов благоустройства на территории многофункционального парка следует включать: твердые виды покрытия основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, информационное оборудование.

Допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.

- Специализированные парки предназначаются для организации специализированных видов отдыха.

Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

В состав обязательных элементов благоустройства на территории специализированных парков следует включать: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационное оборудование (схема парка).

Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.

- Парк жилого района предназначается для организации активного и тихого отдыха жителей жилого района.

На территории парка следует предусматривать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе допускается расположение спортивного комплекса жилого района, детских спортивно-игровых комплексов, мест для катания на роликах и велосипедах.

В состав обязательных элементов благоустройства на территории парка жилого района следует включать: твердые виды покрытий основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование.

На территории такого парка допускается размещение ограждения уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое») и некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

# Статья 37. Бульвары, скверы

- Бульвары и скверы предназначаются для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.

- В состав обязательного перечня элементов благоустройства на территории бульваров и скверов следует включать: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

- При озеленении бульваров следует предусматривать полосы насаждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными зданиями – широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников.

На бульварах, расположенных вдоль набережных, следует устраивать площадки отдыха, обращенные к водному зеркалу.

При озеленении скверов следует использовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

# Глава 8. Благоустройство территорий производственного назначения

Статья 38. Озелененные территории санитарно-защитных зон

1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон территорий производственного назначения должна определяться проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

2. В состав обязательных элементов благоустройства озелененных территорий санитарно-защитных зон следует включать: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты насаждений и участков озеленения.

# Глава 9. Объекты благоустройства на территориях транспортных инженерных коммуникаций

# Статья 39. Общие положения

Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций города  является улично-дорожная сеть в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.

Проектирование благоустройства следует производить на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных коммуникаций обычно являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.

Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций города следует вести с учетом СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

# Статья 40. Улицы и дороги

- Улицы и дороги на территории города по назначению и транспортным характеристикам подразделяются на магистральные улицы и улицы и дороги местного значения.

- В состав обязательных элементов благоустройства на территории улиц и дорог следует включать: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

- Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечением безопасности движения.

- Для проектирования озеленения улиц и дорог следует устанавливать минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами.

Допускается размещение деревьев в мощении.

Следует предусматривать размещение буферных зон между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев за пределами зоны риска.

При этом в буферных зонах следует высаживать специально выращиваемые для таких объектов растения.

- Ограждения на территории транспортных коммуникаций предназначаются для организации безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов.

Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады, путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804.

- Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников следует располагать с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разделительной полосы, или с подвеской светильников между высокими опорами на тросах.

Расстояние между опорами следует устанавливать в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 метров.

Допускается размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного) освещения.

# Статья 41. Площади

- По функциональному назначению площади подразделяются на: главные (у зданий органов власти, общественных организаций), приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков и др.), общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах в город), мемориальные (у памятных объектов или мест), площади транспортных развязок.

При проектировании благоустройства площадей следует обеспечивать максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных транспортных потоков.

- В состав обязательных элементов благоустройства территорий площадей следует включать:

- главных, приобъектных, мемориальных площадей – произведения монументально-декоративного искусства;

- общественно-транспортных площадей – остановочные павильоны, некапитальные нестационарные сооружения мелкорозничной торговли, питания, бытового обслуживания, средства наружной рекламы и информации.

- Виды покрытий пешеходной части площади  должны допускать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.

- Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади следует выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.

- При озеленении площадей следует использовать: озеленение по их периметру, насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приемов.

Озеленение островка безопасности в центре площади следует осуществлять в виде партерного озеленения или высоких насаждений с учетом обеспечения необходимого угла видимости для водителей.

# Статья 42. Пешеходные переходы

- Пешеходные переходы следует размещать в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы обычно проектируются в одном уровне с проезжей частью улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы – внеуличные (надземные и подземные).

- При размещении наземных пешеходных переходов на улицах нерегулируемого движения следует обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого не следует допускать размещение строений, некапитальных нестационарных сооружений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 метра. Стороны треугольника следует принимать: 8×40 метров при разрешенной скорости движения транспорта 40 км/ч; 10×50 метров – при скорости 60 км/ч.

- В состав обязательных элементов благоустройства наземных пешеходных переходов следует включать: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

- Если в составе наземного пешеходного перехода расположен «островок безопасности», приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нем следует предусматривать проезд шириной не менее 0,9 метра в уровне транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).

# Статья 43. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций,  водоохранные зоны

- На территории города следует предусматривать следующие виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемых линиями градостроительного регулирования: зон магистральных коллекторов и трубопроводов, зон кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, зон линий высоковольтных передач.

- На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач, не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в том числе некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

- В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВ допускается размещение площадок для выгула и дрессировки собак.

Озеленение следует проектировать в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее – посадок кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корневой системой.

- Благоустройство полосы отвода железной дороги следует проектировать с учетом СНиП 32-01.

- Благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать в соответствии с водным законодательством.

# Глава 10. Содержание элементов благоустройства

Статья 44. Порядок содержания элементов благоустройства

- Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов следует осуществлять физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими элементами благоустройства.

Содержание элементов благоустройства, расположенных на прилегающих территориях, должны осуществлять лица, указанные в части 1 настоящей статьи.

Организация содержания иных элементов благоустройства должна осуществлять Администрация города, либо уполномоченная ею организация по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.

- Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств следует осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами города.

- Установку всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов в установленном порядке.

- Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, следует ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную замену вышедших из строя осветительных приборов.

В случае неисправности отдельных знаков световой рекламы  или вывески, ее свет следует отключать полностью.

- Витрины следует оборудовать специальными осветительными приборами.

- Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам разрешается только на специально установленных для этих целей стендах.

Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений должны осуществлять организации, эксплуатирующие данные объекты.

- Ремонт и окраску малых архитектурных форм следует производить лицами, на которые возложена обязанность по их содержанию. При этом колеры окраски следует согласовывать с Администрацией города.

- Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, скамеек, заборов, ограждений газонов и тротуаров, павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов следует производить в зависимости от ее технического состояния и поддерживать в надлежащем виде.

Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий следует производить не реже одного раза в два года, а ремонт – по мере необходимости.

- Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт следует производить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений следует производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений, либо иными лицами по договору с собственником.

Любые изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, допускается производить по согласованию с Администрацией города, либо с уполномоченной ею организацией, при наличии протокола общего собрания собственников здания о принятии решения допускающего внести данные изменения в фасад здания.

- На зданиях следует устанавливать  указатели утвержденного образца с обозначением наименования улицы и номерных знаков домов, а на угловых домах – названия пересекающихся улиц.

- Запрещается:

  - самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (гаражей, будок, сараев, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения, выдаваемого Администрацией города.

  - производить какие-либо изменения балконов, лоджий;

  - развешивать ковры, одежду, белье, агитационные и информационные материалы на балконах, лоджиях и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода;

  - загромождать и засорять дворовые территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

# Статья 45. Содержание и эксплуатация дорожных покрытий

- С целью сохранения дорожных покрытий на территории города запрещается:

- перемещение груза волоком;

- сбрасывание и складирование при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, других тяжелых предметов;

- перегон по улицам города, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутри квартальных пешеходных дорожках, тротуарах;

- въезд в дворовые территории автотранспорта, грузоподъемностью свыше 3,5 тонн.

- Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах города (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) следует осуществлять специализированными организациями по договорам с Администрацией города.

- Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности дорожного движения следует осуществлять специализированными организациями по договорам с Администрацией города.

- Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует содержать крышки люков коммуникаций в исправном состоянии, всегда закрытыми и обеспечивать расположение крышек люков на уровне дорожного покрытия.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

Статья 46. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций

- Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует осуществлять с соблюдением требований, установленных Правилами производства земляных работ, прокладки инженерных коммуникаций и сооружений на территории города.

- Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при производстве работ по прокладке, подземных коммуникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, получившими разрешение на производство этих работ, в сроки, согласованные с Администрацией города.

- Через траншеи, образованные при производстве земляных работ на направлениях массовых пешеходных потоков, следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

- В случаях если производство работ связано с закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, соответствующие объявления с указанием сроков выполнения работ следует размещать в СМИ и на остановках транспорта данных маршрутов.

- В случае если при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не возмещается.

- Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся над подземными коммуникациями, так и в других местах, образовавшиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, и в результате их проведения, должны быть устранены организациями, получившими разрешение на производство данных работ, в течение суток.

- Наледи, образовавшиеся по причине аварий на подземных коммуникациях, должны быть ликвидированы организациями – владельцами коммуникаций, либо специализированными организациями на основании договора за счет владельцев коммуникаций.

# Статья 47. Содержание животных в муниципальном образовании

1. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на людей и других животных, обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

2. Содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов не допускается.

3. Передвижение сельскохозяйственных животных на территории города без сопровождающих лиц запрещается.

4. Выпас сельскохозяйственных животных следует осуществлять на специально отведенных Администрацией города местах выпаса под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

5. Собак и кошек, независимо от породы и назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящихся на улицах или в иных общественных местах без сопровождающего их лица, следует считать бродячими и подлежащими отлову.

Отлов бродячих животных следует осуществлять специализированными организациями по договорам с Администрацией города, либо уполномоченной ею организацией.

# Статья 48. Особые требования к доступности городской среды

- При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания следует  предусматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

- Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, осуществляются при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

# Статья 49. Праздничное оформление территории

- Праздничное оформление территории муниципального образования выполняется по решению Администрации города на период проведения государственных и городских (сельских) праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений следует осуществлять их владельцами в рамках концепции праздничного оформления территории города.

- Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми Администрацией города.

- Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с Администрацией города.

- В праздничное оформление следует включать: вывеску национальных флагов, соответствующих лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминаций.

- При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

- Глава 11. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушение правил благоустройства города

Статья 50. Ответственность за нарушение Правил благоустройства

- Субъекты, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, Кодексом Нижегородской области об административных правонарушениях.

- Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба, в соответствии с действующим законодательством, и устранения допущенных нарушений.

| Начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства | Х.Х. Сабитов |
| --- | --- |